# TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 简介

通用定时器包含一个 16 位或 32 位自动重载计数器，该计数器由可编程预分频器驱动。

它们可用于多种用途，包括测量输入信号的脉冲宽度（输入捕获）或生成输出波形（输出比较和 PWM）。

使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器，可将脉冲宽度和波形周期从几微秒调制到几毫秒。

这些定时器彼此完全独立，不共享任何资源。如第 39.3.19 节：定时器同步中所述，它们可以同步操作。

# TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 主要特性

通用 TIMx 定时器具有以下特性：

- 16 位（TIM3 和 TIM4）或 32 位（TIM2 和 TIM5）递增、递减和递增/ 递减自动重载计数器。

- 16 位可编程预分频器，用于对计数器时钟频率进行分频（可在运行时修改），分频系数

介于 1 到 65535 之间。

- 多达 4 个独立通道，可用于：

  - 输入捕获

  - 输出比较

  - PWM 生成（边沿和中心对齐模式）

  - 单脉冲模式输出

- 使用外部信号控制定时器且可实现多个定时器互连的同步电路。

- 发生如下事件时生成中断/DMA 请求：

  - 更新：计数器上溢/ 下溢、计数器初始化（通过软件或内部/ 外部触发）

  - 触发事件（计数器启动、停止、初始化或通过内部/ 外部触发计数）

  - 输入捕获

  - 输出比较

- 支持定位用增量（正交）编码器和霍尔传感器电路

- 触发输入用作外部时钟或逐周期电流管理

©ᗻ䗝ᢽǃ䖍⊓Ẕ⌟఼ 4乘n乥఼

㞾ࡼ䞡䕑ᆘᄬ఼

㓪ⷕ఼

᥹ষ

ᆘᄬ఼

图 398. 通用定时器框图

TIMx_CH2

ITR

IC3 乘n乥఼ IC3PS

CC4I

U

䕧ܹⒸ⊶ TI3FP3 TI3 ఼4䖍⊓ TI3FP4

Ẕ⌟఼

TRC

TI3[1..15]

CC3I

TI3[0]

TIMx_CH3

TRC

Ẕ⌟఼

ᤩ㦋/↨䕗 3 ᆘᄬ఼

OC2

ḍ᥂᥻ࠊԡ,೼থR U џӊৢ乘㺙䕑 ᆘᄬ఼ݙᆍ䕀⿏ࠄ᳝ᬜᆘᄬ఼

џӊ

Ёᮁ4 DMA 䕧ߎ

ᤩ㦋/↨䕗 2 ᆘᄬ఼

乘n乥఼

TI2[1..15]

OC2REF

IC2PS

IC2

䕧ܹⒸ⊶ TI2FP1 TI2 ఼4䖍⊓ TI2FP2

IC4	IC4PS

乘n乥఼

U

UI

⊼ᛣ:

ETRF

TRC

Ẕ⌟఼

TIMx_CH4

䕧ߎ OC4

᥻ࠊ

OC4REF

ᤩ㦋/↨䕗 4 ᆘᄬ఼

CC2I

U

TI4[0]

TI4[1..15]

TIMx_CH4

CC4I

U

TIMx_CH3

OC3

䕧ߎ

᥻ࠊ

CC3I

OC3REF

TGI

CK_PSC

TI2[0]

ذ‡ǃ⏙䳊៪䗦๲/䗦ޣ

U

TI1FP1 TI2FP2

TI1F_ED

໡ԡǃՓ㛑ǃ䗦๲/䗦ޣǃ䅵᭄

Ң῵ᓣ

᥻ࠊ఼

TRGI

TRC

XOR

U

ITR[0..15]

݊ࠄҪᅮᯊ఼

ࠄ DAC/ADC

ETRP  䕧ܹⒸ⊶఼

ETR

TIMx_ETR

TRGO

㾺থ

᥻ࠊ఼

ETRF

ᤩ㦋/↨䕗 1 ᆘᄬ఼

MSv40927V1

䕧ܹⒸ⊶ TI4FP3

TI4 ఼4䖍⊓ TI4FP4

䕧ߎ

᥻ࠊ

TRC

TIMx_CH1

OC1

䕧ߎ

᥻ࠊ

Ẕ⌟఼

TI1[1..15]

CC1I

OC1REF

ݙ䚼ᯊ䩳 (CK_INT)

ᴹ㞾 RCC ⱘ TIMxCLK

IC1 乘n乥఼ IC1PS

CC2I

TIMx_CH2

TI1 䕧ܹⒸ⊶ TI1FP1

఼4䖍⊓ TI1FP2

TI1[0]

TIMx_CH1

CC1I

CNT 䅵఼᭄

+/-

PSC  CK_CNT

乘n乥఼

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1491/3019

# TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 功能描述

## 时基单元

可编程定时器的主要模块由一个 16 位/32 位计数器及其相关的自动重装寄存器组成。计数器可递增计数、递减计数或交替进行递增和递减计数。计数器的时钟可通过预分频器进行分频。

计数器、自动重载寄存器和预分频器寄存器可通过软件进行读写。即使在计数器运行时也可执行读写操作。

时基单元包括：

      - 计数器寄存器 (TIMx_CNT)

      - 预分频器寄存器 (TIMx_PSC)

      - 自动重载寄存器 (TIMx_ARR)

自动重载寄存器是预装载的。对自动重载寄存器执行写入或读取操作时会访问预装载寄存器。预装载寄存器的内容既可以立即传送到影子寄存器，也可以在每次发生更新事件 (UEV)时传送到影子寄存器，这取决于 TIMx_CR1 寄存器中的自动重载预装载使能位 (ARPE)。当计数器达到上溢值（或者在递减计数时达到下溢值）并且 TIMx_CR1 寄存器中的 UDIS 位为 0 时，将发送更新事件。该更新事件也可由软件产生。下文将针对各配置的更新事件的产生进行详细介绍。

计数器由预分频器输出 CK_CNT 提供时钟，仅当 TIMx_CR1 寄存器中的计数器启动位 (CEN)置 1 时，才会启动计数器（有关计数器使能的更多详细信息，另请参见从模式控制器的相关说明）。

请注意，实际的计数器使能信号 CNT_EN 在 CEN 置 1 的一个时钟周期后被置 1。

### 预分频器说明

预分频器可对计数器时钟频率进行分频，分频系数介于 1 和 65536 之间。该预分频器基于 16 位/32 位寄存器（TIMx_PSC 寄存器）所控制的 16 位计数器。由于该控制寄存器具有缓冲功能，因此预分频器可实现实时更改。而新的预分频比将在下一更新事件发生时被采用。

图 399 和图 400 以一些示例说明在预分频比实时变化时计数器的行为：

1492/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

1

MS31076V2

0	1	0	1	0	1	0	1

0

乘n乥఼䅵఼᭄

1

0

乘n乥఼㓧ކऎ

೼ TIMx_PSC Ёܹݭᮄؐ

CK_PSC

0

乘n乥఼᥻ࠊᆘᄬ఼

᳈ᮄџӊ (UEV)

03

02

01

00

F7	F8  F9  FA FB FC

CEN

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CK_PSC

CEN

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

F7	F8  F9  FA FB FC

00

01

᳈ᮄџӊ (UEV)

乘n乥఼᥻ࠊᆘᄬ఼

0

3

೼ TIMx_PSC Ёܹݭᮄؐ

乘n乥఼㓧ކऎ

乘n乥఼䅵఼᭄

MS31077V2

图 399. 预分频器分频由 1 变为 2 时的计数器时序图

图 400. 预分频器分频由 1 变为 4 时的计数器时序图

| 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 3 |

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1493/3019

## 计数器模式

### 递增计数模式

在递增计数模式下，计数器从 0 计数到自动重载值（TIMx_ARR 寄存器的内容），然后重新从 0 开始计数并生成计数器上溢事件。

每次发生计数器上溢时会生成更新事件，或将 TIMx_EGR 寄存器中的 UG 位置 1（通过软件或使用从模式控制器）也可以生成更新事件。

通过软件将 TIMx_CR1 寄存器中的 UDIS 位置 1 可禁止 UEV 事件。这可避免向预装载寄存器写入新值时更新影子寄存器。在 UDIS 位写入 0 之前不会产生任何更新事件。不过，计数器和预分频器计数器都会重新从 0 开始计数（而预分频比保持不变）。此外，如果 TIMx_CR1寄存器中的 URS 位（更新请求选择）已置 1，则将 UG 位置 1 会生成更新事件 UEV，但不会将 UIF 标志置 1（因此，不会发送任何中断或 DMA 请求）。这样一来，如果在发生捕获事件时将计数器清零，将不会同时产生更新中断和捕获中断。

发生更新事件时，将更新所有寄存器且将更新标志（TIMx_SR 寄存器中的 UIF 位）置 1（取决于 URS 位）：

      - 预分频器的缓冲区中将重新装载预装载值（TIMx_PSC 寄存器的内容）

      - 使用预装载值 (TIMx_ARR) 更新自动重载影子寄存器

以下各图以一些示例说明当 TIMx_ARR=0x36 时不同时钟频率下计数器的行为。

图 401. 计数器时序图，1 分频内部时钟

MS31078V2

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

᳈ᮄџӊ (UEV)

䅵఼᭄L⑶

32	33  34 35 36  00	01  02  03	04  05  06	07

31

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CNT_EN

CK_PSC

1494/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

图 402. 计数器时序图，2 分频内部时钟

MS31079V2

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

᳈ᮄџӊ (UEV)

䅵఼᭄L⑶

0035	0036	0000	0001	0002	0003

0034

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CNT_EN

CK_PSC

图 403. 计数器时序图，4 分频内部时钟

MS31080V2

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

᳈ᮄџӊ (UEV)

䅵఼᭄L⑶

0001

0000

0036

0035

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CNT_EN

CK_PSC

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1495/3019

图 404. 计数器时序图，N 分频内部时钟

MS31081V2

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

᳈ᮄџӊ (UEV)

䅵఼᭄L⑶

00

20

1F

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

CK_PSC

图 405. 计数器时序图，ARPE=0 时更新事件（TIMx_ARR 未预装载）

䅵఼᭄L⑶

᳈ᮄџӊ (UEV)

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

㞾ࡼ䞡䕑乘㺙䕑ᆘᄬ఼

FF

36

೼ TIMx_ARR Ёܹݭᮄؐ

MS31082V2

32  33  34  35  36  00  01  02  03  04  05 06  07

31

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CEN

CK_PSC

1496/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

图 406. 计数器时序图，ARPE=1 时更新事件（TIMx_ARR 已预装载）

MS31083V2

೼ TIMx_ARR Ёܹݭᮄؐ

36

F5

㞾ࡼ䞡䕑ᕅᄤᆘᄬ఼

36

F5

䅵఼᭄L⑶

᳈ᮄџӊ (UEV)

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)㞾ࡼ䞡䕑乘㺙䕑ᆘᄬ఼

F1  F2  F3  F4  F5  00  01  02  03  04  05  06  07

F0

CEN

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CK_PSC

### 递减计数模式

在递减计数模式下，计数器从自动重载值（TIMx_ARR 寄存器的内容）开始递减计数到 0，然后重新从自动重载值开始计数并生成计数器下溢事件。

每次发生计数器下溢时会生成更新事件，或将 TIMx_EGR 寄存器中的 UG 位置 1（通过软件或使用从模式控制器）也可以生成更新事件

通过软件将 TIMx_CR1 寄存器中的 UDIS 位置 1 可禁止 UEV 更新事件。这可避免向预装载寄存器写入新值时更新影子寄存器。在 UDIS 位写入 0 之前不会产生任何更新事件。不过，计数器会重新从当前自动重载值开始计数，而预分频器计数器则重新从 0 开始计数（但预分频比保持不变）。

此外，如果 TIMx_CR1 寄存器中的 URS 位（更新请求选择）已置 1，则将 UG 位置 1 会生成更新事件 UEV，但不会将 UIF 标志置 1（因此，不会发送任何中断或 DMA 请求）。这样一来，如果在发生捕获事件时将计数器清零，将不会同时产生更新中断和捕获中断。

发生更新事件时，将更新所有寄存器且将更新标志（TIMx_SR 寄存器中的 UIF 位）置 1（取决于 URS 位）：

- 预分频器的缓冲区中将重新装载预装载值（TIMx_PSC 寄存器的内容）。

- 自动重载有效寄存器将以预装载值（TIMx_ARR 寄存器的内容）进行更新。注意，ARR寄存器更新在计数器重载之前被更新，因此下一个周期就是预期的值。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1497/3019

以下各图以一些示例说明当 TIMx_ARR=0x36 时不同时钟频率下计数器的行为。

图 407. 计数器时序图，1 分频内部时钟

MS31184V1

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

᳈ᮄџӊ (UEV)

䅵఼᭄ϟ⑶ (cnt_udf)

04	03  02	01  00	36	35	34  33 32	31  30	2F

05

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CNT_EN

CK_PSC

图 408. 计数器时序图，2 分频内部时钟

MS31185V1

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

᳈ᮄџӊ (UEV)

䅵఼᭄ϟ⑶

0001	0000	0036	0035	0034	0033

0002

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CNT_EN

CK_PSC

1498/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

图 409. 计数器时序图，4 分频内部时钟

MS31186V1

᳈ᮄџӊ (UEV)

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

䅵఼᭄ϟ⑶

0035

0036

0000

0001

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CNT_EN

CK_PSC

图 410. 计数器时序图，N 分频内部时钟

MS31187V1

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

᳈ᮄџӊ (UEV)

䅵఼᭄ϟ⑶

36

00

1F

20

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

CK_PSC

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1499/3019

图 411. 计数器时序图，不使用重复计数器时更新事件

㞾ࡼ䞡䕑乘㺙䕑ᆘᄬ఼

MS31188V1

೼ TIMx_ARR Ёܹݭᮄؐ

36

FF

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

᳈ᮄџӊ (UEV)

䅵఼᭄ϟ⑶

04  03  02 01 00  36 35 34  33  32  31 30 2F

05

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CK_PSC

CEN

### 中心对齐模式（递增/ 递减计数）

在中心对齐模式下，计数器从 0 开始计数到自动重载值（TIMx_ARR 寄存器的内容）– 1，生成计数器上溢事件；然后从自动重载值开始向下计数到 1 并生成计数器下溢事件。之后从

0 开始重新计数。

当 TIMx_CR1 寄存器中的 CMS 位不为“00”时，中心对齐模式有效。将通道配置为输出模式时，其输出比较中断标志将在以下模式下置 1，即：计数器递减计数（中心对齐模式 1， CMS =“01”）、计数器递增计数（中心对齐模式 2，CMS =“10”）以及计数器递增/ 递减计数（中心对齐模式 3，CMS =“11”）。

此模式下无法写入方向位（TIMx_CR1 寄存器中的 DIR 位）。而是由硬件更新并指示当前计数器方向。

每次发生计数器上溢和下溢时都会生成更新事件，或将 TIMx_EGR 寄存器中的 UG 位置 1

（通过软件或使用从模式控制器）也可以生成更新事件。这种情况下，计数器以及预分频器计数器将重新从 0 开始计数。

通过软件将 TIMx_CR1 寄存器中的 UDIS 位置 1 可禁止 UEV 更新事件。这可避免向预装载寄存器写入新值时更新影子寄存器。在 UDIS 位写入 0 之前不会产生任何更新事件。不过，计数器仍会根据当前自动重载值进行递增和递减计数。

此外，如果 TIMx_CR1 寄存器中的 URS 位（更新请求选择）已置 1，则将 UG 位置 1 会生成更新事件 UEV，但不会将 UIF 标志置 1（因此，不会发送任何中断或 DMA 请求）。这样一来，如果在发生捕获事件时将计数器清零，将不会同时产生更新中断和捕获中断。

1500/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

发生更新事件时，将更新所有寄存器且将更新标志（TIMx_SR 寄存器中的 UIF 位）置 1（取决于 URS 位）：

- 预分频器的缓冲区中将重新装载预装载值（TIMx_PSC 寄存器的内容）。

- 自动重载有效寄存器将以预装载值（TIMx_ARR 寄存器的内容）进行更新。注意，如果更新操作是由计数器上溢触发的，则 ARR 寄存器在计数器重载之前更新，因此，下一个计数周期就是我们所希望的新的周期长度（计数器被重载新的值）。

以下各图以一些示例说明不同时钟频率下计数器的行为。

图 412. 计数器时序图，1 分频内部时钟，TIMx_ARR=0x6

MS31189V3

᳈ᮄџӊ (UEV)

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

䅵఼᭄L⑶

䅵఼᭄ϟ⑶

04	03 02	01 00 01  02 03 04 05  06  05 04 03

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CK_PSC

CEN

1. 此处使用中心对齐模式 1（有关详细信息，请参见第 1533 页的第 39.4.1 节：TIMx 控制寄存器 1 (TIMx_CR1)）。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1501/3019

图 413. 计数器时序图，2 分频内部时钟

MS31190V1

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

᳈ᮄџӊ (UEV)

䅵఼᭄ϟ⑶

0002	0001	0000	0001	0002	0003

0003

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CNT_EN

CK_PSC

图 414. 计数器时序图，4 分频内部时钟，TIMx_ARR=0x36

MS31191V1

⊼ᛣ:fl໘Փ⫼ⱘЁᖗᇍ唤῵ᓣ 2 ៪῵ᓣ 3 ϢL⑶ UIF —䍋᳈ᮄ

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

᳈ᮄџӊ (UEV)

䅵఼᭄L⑶

0035

0036

0035

0034

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CNT_EN

CK_PSC

1. 中心对齐模式 2 或模式 3 与上溢 UIF 结合使用。

1502/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

图 415. 计数器时序图，N 分频内部时钟

MS31192V1

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

᳈ᮄџӊ (UEV)

䅵఼᭄ϟ⑶

00

01

1F

20

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

CK_PSC

图 416. 计数器时序图，ARPE=1 时的更新事件（计数器下溢）

೼ TIMx_ARR Ёܹݭᮄؐ

MS31193V1

36

FD

㞾ࡼ䞡䕑᳝ᬜᆘᄬ఼

CK_PSC

36

FD

㞾ࡼ䞡䕑乘㺙䕑ᆘᄬ఼

䅵఼᭄ϟ⑶

᳈ᮄџӊ (UEV)

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)

05 04 03 02  01 00	01 02 03 04 05  06 07

06

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CEN

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1503/3019

图 417. 计数器时序图，ARPE=1 时的更新事件（计数器上溢）

MS31194V1

36

FD

㞾ࡼ䞡䕑᳝ᬜᆘᄬ఼

೼ TIMx_ARR Ёܹݭᮄؐ

36

FD

䅵఼᭄L⑶

᳈ᮄџӊ (UEV)

᳈ᮄЁᮁᷛᖫ (UIF)㞾ࡼ䞡䕑乘㺙䕑ᆘᄬ఼

F8  F9  FA  FB FC  36  35  34  33  32  31  30  2F

F7

CEN

ᅮᯊ఼ᯊ䩳 = CK_CNT

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

CK_PSC

## 时钟选择

计数器时钟可由下列时钟源提供：

      - 内部时钟 (CK_INT)

      - 外部时钟模式 1：外部输入引脚 (TIx)

      - 外部时钟模式 2：外部触发输入 (ETR)

      - 外部触发输入 (ITRx)：使用一个定时器作为另一定时器的预分频器，例如，可将定时器 13 配置为定时器 2 的预分频器。更多详细信息，请参见第 1527 页的将一个定时器用作另一个定时器的预分频器。

内部时钟源 (CK_INT)

如果禁止从模式控制器（TIMx_SMCR 寄存器中 SMS=000），则 CEN 位、DIR 位（TIMx_CR1寄存器中）和 UG 位（TIMx_EGR 寄存器中）为实际控制位，并且只能通过软件进行更改

（UG 除外，仍自动清零）。当对 CEN 位写入 1 时，预分频器的时钟就由内部时钟 CK_INT

提供。

图 418 显示了正常模式下控制电路与递增计数器的行为（没有预分频的情况下）。

1504/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

图 418. 正常模式下的控制电路，1 分频内部时钟

ݙ䚼ᯊ䩳

CEN=CNT_EN

UG CNT_INIT

䅵఼᭄ᯊ䩳 = CK_CNT = CK_PSC

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

31

32  33 34 35 36  00 01 02  03 04 05	06  07

MS31085V2

### 外部时钟源模式 1

当 TIMx_SMCR 寄存器中的 SMS=111 时，可选择此模式。计数器可在选定的输入信号上出现上升沿或下降沿时计数。

图 419. TI2 外部时钟连接示例

TI1FP1

TI2FP2

ETRF

TIMx_SMCR

TS[4:0]

0

TI2F_Rising

TI2 Ⓒ⊶఼	䖍⊓

TI2[1..15]

TI2[0]

TRGI

000xx TI1_ED  00100

TIMx_CH2

ITRx

TI1F	៪

៪TI2F	៪

00101

00110

00111

(1)

ETRF

Ẕ⌟఼

TI2F_Falling 1

㓪ⷕ఼

῵ᓣ

໪䚼ᯊ䩳

῵ᓣ 1

໪䚼ᯊ䩳

῵ᓣ 2

CK_PSC

CK_INT	 ݙ䚼ᯊ䩳

ICF[3:0]	(ݙ䚼ᯊ䩳3  ῵ᓣ

TIMx_CCMR1

TIMx_CCER

TIMx_SMCR

MSv40117V1

CC2P

ECE

SMS[2:0]

1. 保留从 01000 到 11111 的代码：ITRy。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1505/3019

例如，要使递增计数器在 TI2 输入出现上升沿时计数，请执行以下步骤：

- 使用 TIMx_TISEL 寄存器中的 TI2SEL[3:0] 位选择正确的 TI1x 源（内部或外部）。

- 通过在 TIMx_CCMR1 寄存器中写入 CC2S=“01”来配置通道 2，使其能够检测 TI2 输入的上升沿。

- 通过在 TIMx_CCMR1 寄存器中写入 IC2F[3:0] 位来配置输入滤波带宽（如果不需要任何滤波器，请保持 IC2F=0000）。

注：	由于捕获预分频器不用于触发操作，因此无需对其进行配置。

- 通过在 TIMx_CCER 寄存器中写入 CC2P=0 和 CC2NP=0 来选择上升沿极性。

- 通过在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 SMS=111，使定时器在外部时钟模式 1 下工作。

- 通过在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 TS=00110 来选择 TI2 作为输入源。

- 通过在 TIMx_CR1 寄存器中写入 CEN=1 来使能计数器。当 TI2 出现上升沿时，计数器便会计数一次并且 TIF 标志置 1。

TI2 的上升沿与实际计数器时钟之间的延迟是由于 TI2 输入的重新同步电路引起的。

图 420. 外部时钟模式 1 下的控制电路

TIF

ܹݭ TIF=0

MS31087V2

36

35

34

TI2

CNT_EN

䅵఼᭄ᯊ䩳 = CK_CNT = CK_PSC

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

### 外部时钟源模式 2

通过在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 ECE=1 可选择此模式。计数器可在外部触发输入 ETR 出现上升沿或下降沿时计数。图 421 简要介绍了外部触发输入模块。

1506/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

图 421. 外部触发输入模块

TI1F	៪

㓪ⷕ఼῵ᓣ

TRGI

໪䚼ᯊ䩳῵ᓣ 1

ETR	CK_PSC

0

SMS[2:0]

1

ECE

៪ TI2F	៪

ETRSEL[3:0]

ETP

ᴹ㞾⠛L⑤ⱘ ETR1..15 䕧ܹ

MSv40928V1

n乥఼

/1ǃ/2ǃ/4ǃ/8

TIMx_AF1

TIMx_SMCR

CK_INT

ݙ䚼ᯊ䩳῵ᓣ

ETPS[1:0]	ETF[3:0]	(ݙ䚼ᯊ䩳3

TIMx_SMCR TIMx_SMCR	TIMx_SMCR

ᴹ㞾 AF ᥻ࠊ఼ⱘ

ETR0 䕧ܹ

໪䚼ᯊ䩳῵ᓣ 2

ETRF

Ⓒ⊶఼ 䗦ޣ䅵఼᭄

DTS

f

ETRP

例如，要使递增计数器在 ETR 每出现 2 个上升沿时计数，请执行以下步骤：

- 使用 TIMx_AF1 寄存器中的 ETRSEL[3:0] 位选择正确的 ETR 源（内部或外部）。

- 由于此例中不需滤波器，因此在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 ETF[3:0]=0000。

- 通过在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 ETPS[1:0]=01 来设置预分频器。

- 通过在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 ETP=0 来选择 ETR 引脚的上升沿检测。

- 通过在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 ECE=1 来使能外部时钟模式 2。

- 通过在 TIMx_CR1 寄存器中写入 CEN=1 来使能计数器。

ETR 每出现 2 个上升沿，计数器计数一次。

ETR 的上升沿与实际计数器时钟之间的延迟是由于 ETRP 信号的重新同步电路引起的。

图 422. 外部时钟模式 2 下的控制电路

34

35

36

fCK_INT

CNT_EN ETR

ETRP

ETRF

䅵఼᭄ᯊ䩳 = CK_INT =CK_PSC

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

MS33111V2

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1507/3019

    - 捕获/ 比较通道

每个捕获/ 比较通道均围绕一个捕获/ 比较寄存器（包括一个影子寄存器）、一个捕获输入阶段（数字滤波、多路复用和预分频器）和一个输出阶段（比较器和输出控制）构建而成。

下图简要介绍了一路捕获/ 比较通道。

输入阶段对相应的 TIx 输入进行采样，生成一个滤波后的信号 TIxF。然后，带有极性选择功能的边沿检测器生成一个信号 (TIxFPx)，该信号可用作从模式控制器的触发输入，也可用作捕获命令。该信号先进行预分频 (ICxPS)，而后再进入捕获寄存器。

图 423. 捕获/ 比较通道（例如：通道 1 输入阶段）

IC1	n乥఼

/1, /2, /4, /8

TIMx_CCER

MSv40120V1

TIMx_CCMR1

1

CC1E

CC1S[1:0]	ICPS[1:0]

0

TRC

11

(㞾Ң῵ᓣ᥻ࠊ఼3

CC1P/CC1NP

TIMx_CCER

TI2F_Rising (㞾䗮䘧 23 TI2F_Falling

(㞾䗮䘧 23

ICF[3:0]

TIMx_CCMR1

TI1F_ED

10

IC1PS

01

0 TI1FP1

1

TI2FP1

TI1F_Rising

䖍⊓Ẕ⌟఼ TI1F_Falling

fDTS

TI1F

Ⓒ⊶఼ 䗦ޣ䅵఼᭄

TI1[1..15]

ࠄҢ῵ᓣ᥻ࠊ఼

TI1[0]

TIMx_CH1

输出阶段生成一个中间波形作为基准：OCxRef（高电平有效）。链的末端决定最终输出信号的极性。

1508/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

CC1G

TIMx_EGR

APB ᘏ㒓

CC1S[1]

CC1S[0]

ܹݭ CCR1L

CC1S[1]

CC1S[0]

䕧ߎ

῵ᓣ

compare_transfer

capture_transfer

R

R

䇏 CCR1L

read_in_progress

write_in_progress

S

S  ܹݭ CCR1H

䇏 CCR1H

CNT>CCR1

CNT=CCR1

䅵఼᭄

TIMx_CCMR1

(㞾ᯊ෎ऩñ3

↨䕗఼

ᤩ㦋

IC1PS

UEV

OC1PE

ᤩ㦋/↨䕗ᕅᄤᆘᄬ఼

OC1PE

MS33144V1

䕧ܹ

῵ᓣ

MCU ໪䆒᥹ষ

ᤩ㦋/↨䕗乘㺙䕑ᆘᄬ఼

CC1E

催 8 ԡ

(؛䆒Ў 16 ԡ3

Ԣ 8 ԡ

图 424. 捕获/ 比较通道 1 主电路

TIMx_CR2

MSv40929V1

TIMx_CCMR2

TIMx_CCER

TIMx_BDTR

CC1E

CC1P

OC1CE  OC1M[3:0]

TIMx_CCER

TIMx_CCER

OC3REF

1

1

䕧ߎ䗝ᢽ఼

䕧ߎ῵ᓣ CNT = CCR1	᥻ࠊ఼

0

‘0'   0

CNT > CCR1

OC1REF

OC1REFC

ࠄ2῵ᓣ᥻ࠊ఼

ETRF

图 425. 捕获/ 比较通道的输出阶段（通道 1）

|  | 䕧ߎ Փ㛑⬉䏃 | OC1 |
| --- | --- | --- |

|  | CC1E |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOE |  | OSSI |  |
|  | OIS4 |  |  |

捕获/比较模块由一个预装载寄存器和一个影子寄存器组成。始终可通过读写操作访问预装载寄存器。

在捕获模式下，捕获实际发生在影子寄存器中，然后将影子寄存器的内容复制到预装载寄存器中。

在比较模式下，预装载寄存器的内容将复制到影子寄存器中，然后将影子寄存器的内容与计数器进行比较。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1509/3019

## 输入捕获模式

在输入捕获模式下，当相应的 ICx 信号检测到跳变沿后，将使用捕获/比较寄存器 (TIMx_CCRx)来锁存计数器的值。发生捕获事件时，会将相应的 CCXIF 标志（TIMx_SR 寄存器）置 1，并可发送中断或 DMA 请求（如果已使能）。如果发生捕获事件时 CCxIF 标志已处于高位，则会将重复捕获标志 CCxOF（TIMx_SR 寄存器）置 1。可通过软件方法向 CCxIF 写入 0 来给 CCxIF 清零，或读取存储在 TIMx_CCRx 寄存器中的已捕获数据。向 CCxOF 写入 0 后会将其清零。

以下示例说明了如何在 TI1 输入出现上升沿时将计数器的值捕获到 TIMx_CCR1 中。具体操作步骤如下：

- 使用 TIMx_TISEL 寄存器中的 TI1SEL[3:0] 位选择正确的 TI1x 源（内部或外部）。

- 选择有效输入：TIMx_CCR1 必须连接到 TI1 输入，因此向 TIMx_CCMR1 寄存器中的 CC1S 位写入 01。只要 CC1S 不等于 00，就会将通道配置为输入模式，并且 TIMx_CCR1寄存器将处于只读状态。

- 根据连接到定时器的信号，对所需的输入滤波带宽进行编程（如果输入为 TIx 之一，则对 TIMx_CCMRx 寄存器中的 ICxF 位进行编程）。假设信号边沿变化时，输入信号最多在 5 个内部时钟周期内发生抖动。因此，我们必须将滤波带宽设置为大于 5 个内部时钟周期。在检测到 8 个具有新电平的连续采样（以 fDTS 频率采样）后，可以确认 TI1上的跳变沿。然后向 TIMx_CCMR1 寄存器中的 IC1F 位写入 0011。

- 通过向 TIMx_CCER 寄存器中的 CC1P 位和 CC1NP 位写入 000，选择 TI1 通道的有效跳变沿（本例中为上升沿）。

- 对输入预分频器进行编程。在本例中，我们希望每次有效转换时都执行捕获操作，因此需要禁止预分频器（向 TIMx_CCMR1 寄存器中的 IC1PS 位写入 00）。

- 通过将 TIMx_CCER 寄存器中的 CC1E 位置 1，允许将计数器的值捕获到捕获寄存器中。

- 如果需要，可通过将 TIMx_DIER 寄存器中的 CC1IE 位置 1 来使能相关中断请求，并且/

或者通过将该寄存器中的 CC1DE 位置 1 来使能 DMA 请求。

发生输入捕获时：

  - 发生有效跳变沿时，TIMx_CCR1 寄存器会获取计数器的值。

  - 将 CC1IF 标志置 1（中断标志）。如果至少发生了两次连续捕获，但 CC1IF 标志未被清零，这样 CC1OF 重复捕获标志会被置 1。

  - 根据 CC1IE 位生成中断。

  - 根据 CC1DE 位生成 DMA 请求。

要处理重复捕获，建议在读出重复捕获标志之前读取数据。这样可避免丢失在读取重复捕获标志之后与读取数据之前可能出现的重复捕获信息。

注：	通过软件将 TIMx_EGR 寄存器中的相应 CCxG 位置 1 可生成 IC 中断和/ 或 DMA 请求。

1510/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

    - PWM 输入模式

此模式是输入捕获模式的一个特例。其实现步骤与输入捕获模式基本相同，仅存在以下不同之处：

      - 两个 ICx 信号被映射至同一个 TIx 输入。

      - 这两个 ICx 信号在边沿处有效，但极性相反。

      - 选择两个 TIxFP 信号之一作为触发输入，并将从模式控制器配置为复位模式。

例如，可通过以下步骤对应用于 TI1 的 PWM 的周期（位于 TIMx_CCR1 寄存器中）和占空比（位于 TIMx_CCR2 寄存器中）进行测量（取决于 CK_INT 频率和预分频器的值）：

- 选择 TIMx_CCR1 的有效输入：向 TIMx_CCMR1 寄存器中的 CC1S 位写入 01（选择 TI1）。

- 选择 TI1FP1 的有效极性（同时用于 TIMx_CCR1 中的捕获和计数器清零）：向 CC1P

位和 CC1NP 位写入“0”（上升沿有效）。

- 选择 TIMx_CCR2 的有效输入：向 TIMx_CCMR1 寄存器中的 CC2S 写入 10 （选择 TI1）。

- 选择 TI1FP2 的有效极性（用于 TIMx_CCR2 中的捕获）：向 CC2P 位写入“1”，向

CC2NP 位写入“0”（下降沿有效）。

- 选择有效触发输入：向 TIMx_SMCR 寄存器中的 TS 位写入 00101（选择 TI1FP1）。

- 将从模式控制器配置为复位模式：向 TIMx_SMCR 寄存器中的 SMS 位写入 100。

- 使能捕获：向 TIMx_CCER 寄存器中的 CC1E 位和 CC2E 位写入“1”。

0004

0000

0001

0002

0003

0004

0000

0004

0002

图 426. PWM 输入模式时序

TI1

TIMx_CNT

TIMx_CCR1 TIMx_CCR2

IC1 ᤩ㦋

IC2 ᤩ㦋

໡ԡ䅵఼᭄

IC2 ᤩ㦋

㛝ކᆑᑺ⌟䞣

IC1 ᤩ㦋

਼ᳳ⌟䞣

ai15413

  - PWM 输入模式只能与 TIMx_CH1/TIMx_CH2 信号配合使用，因为只有 TI1FP1 和 TI2FP2 与从模式控制器相连。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1511/3019

## 强制输出模式

在输出模式（TIMx_CCMRx 寄存器中的 CCxS 位 = 00）下，可直接由软件将每个输出比较信号（OCxREF 和 OCx）强制设置为有效电平或无效电平，而无需考虑输出比较寄存器和计数器之间的任何比较结果。

要将输出比较信号 (ocxref/OCx) 强制设置为有效电平，只需向相应 TIMx_CCMRx 寄存器中的 OCxM 位写入 101。ocxref 进而强制设置为高电平（OCxREF 始终为高电平有效），同时 OCx 获取 CCxP 极性位的相反值。

例如：CCxP=0（OCx 高电平有效）=> OCx 强制设置为高电平。

通过向 TIMx_CCMRx 寄存器中的 OCxM 位写入 100，可将 ocxref 信号强制设置为低电平。

无论如何，TIMx_CCRx 影子寄存器与计数器之间的比较仍会执行，而且允许将标志置 1。因此可发送相应的中断和 DMA 请求。输出比较模式一节对此进行了介绍。

## 输出比较模式

此功能用于控制输出波形，或指示已经过某一时间段。

当捕获/ 比较寄存器与计数器之间相匹配时，输出比较功能：

      - 将为相应的输出引脚分配一个可编程值，该值由输出比较模式（TIMx_CCMRx 寄存器中的 OCxM 位）和输出极性（TIMx_CCER 寄存器中的 CCxP 位）定义。匹配时，输出引脚既可保持其电平 (OCXM=000)，也可设置为有效电平 (OCXM=001)、无效电平 (OCXM=010) 或进行翻转 (OCxM=011)。

      - 将中断状态寄存器中的标志置 1（TIMx_SR 寄存器中的 CCxIF 位）。

      - 如果相应中断使能位（TIMx_DIER 寄存器中的 CCXIE 位）置 1，将生成中断。

      - 如果相应使能位（TIMx_DIER 寄存器的 CCxDE 位，TIMx_CR2 寄存器的 CCDS 位，用来选择 DMA 请求）置 1，将发送 DMA 请求。

使用 TIMx_CCMRx 寄存器中的 OCxPE 位，可将 TIMx_CCRx 寄存器配置为带或不带预装载寄存器。

在输出比较模式下，更新事件 UEV 对 ocxref 和 OCx 输出毫无影响。同步的精度可以达到计数器的一个计数周期。输出比较模式也可用于输出单脉冲（在单脉冲模式下）。

### 步骤

- 选择计数器时钟（内部、外部、预分频器）。

- 在 TIMx_ARR 和 TIMx_CCRx 寄存器中写入所需数据。

- 如果要生成中断和/ 或 DMA 请求，将 CCxIE 位和/ 或 CCxDE 位置 1。

- 选择输出模式。例如，当 CNT 与 CCRx 匹配、未使用预装载 CCRx 并且 OCx 使能且为高电平有效时，必须写入 OCxM=011、OCxPE=0、CCxP=0 和 CCxE=1 来翻转 OCx输出引脚。

- 通过将 TIMx_CR1 寄存器中的 CEN 位置 1 来使能计数器。

可随时通过软件更新 TIMx_CCRx 寄存器以控制输出波形，前提是未使能预装载寄存器

（OCxPE=0，否则仅当发生下一个更新事件 UEV 时，才会更新 TIMx_CCRx 影子寄存器）。

图 427 给出了一个示例。

1512/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

图 427. 输出比较模式，翻转 OC1

OC1REF= OC1

CCR1 LẔ⌟ࠄऍ䜡, བ$Փ㛑њЁᮁ,߭ѻRЁᮁ

MS31092V1

003A

TIM1_CCR1

B201

B200

003B

003A

TIM1_CNT	0039

೼ CC1R ᆘᄬ఼Ёܹݭ B201h

B201

    - PWM 模式

脉冲宽度调制模式可以生成一个信号，该信号频率由 TIMx_ARR 寄存器值决定，其占空比则由 TIMx_CCRx 寄存器值决定。

通过向 TIMx_CCMRx 寄存器中的 OCxM 位写入 110（PWM 模式 1）或 111（PWM 模式 2），可以独立选择各通道（每个 OCx 输出对应一个 PWM）的 PWM 模式。必须通过将 TIMx_CCMRx 寄存器中的 OCxPE 位置 1 使能相应预装载寄存器，最后通过将 TIMx_CR1寄存器中的 ARPE 位置 1 使能自动重载预装载寄存器（在递增计数或中心对齐模式下）。

由于只有在发生更新事件时预装载寄存器才会传送到影子寄存器，因此启动计数器之前，必须通过将 TIMx_EGR 寄存器中的 UG 位置 1 来初始化所有寄存器。

OCx 极性可通过软件来编程（使用 TIMx_CCER 寄存器的 CCxP 位）。可将其编程为高电平有效或低电平有效。OCx 输出通过将 TIMx_CCER 寄存器中的 CCxE 位置 1 来使能。有关详细信息，请参见 TIMx_CCERx 寄存器说明。

在 PWM 模式（1 或 2）下，TIMx_CNT 总是与 TIMx_CCRx 进行比较，以确定是 TIMx_CCRx ≤ TIMx_CNT 还是 TIMx_CNT ≤ TIMx_CCRx（取决于计数器计数方向）。不过，为符合 OCREF_CLR 功能（在下一个 PWM 周期之前，ETR 信号上的一个外部事件能够清除 OCREF），OCREF 信号仅在以下情况下变为有效状态：

      - 比较结果发生改变，或

      - 输出比较模式（TIMx_CCMRx 寄存器中的 OCxM 位）从“冻结”配置（不进行比较，

OCxM=“000”）切换为任一 PWM 模式（OCxM=“110”或“111”）。定时器运行期间，可以通过软件强制 PWM 输出。

根据 TIMx_CR1 寄存器中的 CMS 位状态，定时器能够产生边沿对齐模式或中心对齐模式的

PWM 信号。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1513/3019

PWM 边沿对齐模式

递增计数配置

当 TIMx_CR1 寄存器中的 DIR 位为低时执行递增计数。请参见第 1494 页的递增计数模式。

以下以 PWM 模式 1 为例。只要 TIMx_CNT < TIMx_CCRx，PWM 参考信号 OCxREF 便为高电平，否则为低电平。如果 TIMx_CCRx 中的比较值大于自动重载值（TIMx_ARR 中），则 OCxREF 保持为“1”。如果比较值为 0，则 OCxREF 保持为“0”。图 428 举例介绍边沿对齐模式的一些 PWM 波形 (TIMx_ARR=8)。

图 428. 边沿对齐模式的 PWM 波形 (ARR=8)

䅵఼᭄ᆘᄬ఼	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1

OCxREF

CCRx=4

CCxIF

OCxREF

CCRx=8

CCxIF

OCxREF  ‘1'

CCRx>8

CCxIF

OCxREF  ‘0'

CCRx=0

CCxIF

MS31093V1

### 递减计数配置

当 TIMx_CR1 寄存器中的 DIR 位为高时执行递减计数。请参见第 1497 页的递减计数模式。

在 PWM 模式 1 下，只要 TIMx_CNT>TIMx_CCRx，参考信号 ocxref 便为低电平，否则为高电平。如果 TIMx_CCRx 中的比较值大于 TIMx_ARR 中的自动重载值，则 ocxref 保持为 100%。此模式下不可能产生 PWM。

PWM 中心对齐模式

当 TIMx_CR1 寄存器中的 CMS 位不为“00”时（其余所有配置对 ocxref/OCx 信号具有相同的作用），中心对齐模式生效。根据 CMS 位的配置，可以在计数器递增计数、递减计数或同时递增和递减计数时将比较标志置 1。TIMx_CR1 寄存器中的方向位 (DIR) 由硬件更新，不得通过软件更改。请参见第 1500 页的中心对齐模式（递增/递减计数）。

1514/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

图 429 显示了中心对齐模式的 PWM 波形，在此例中：

      - TIMx_ARR=8

      - PWM 模式为 PWM 模式 1

      - 在根据 TIMx_CR1 寄存器中 CMS=01 而选择的中心对齐模式 1 下，当计数器递减计数时，比较标志置 1

图 429. 中心对齐模式 PWM 波形 (ARR=8)

CMS=01 CMS=10 CMS=11

AI14681b

CMS=01 CMS=10 CMS=11

OCxREF ‘0'

CCRx=0

CCxIF

CMS=01 CMS=10 CMS=11

OCxREF ‘1'

CCRx>8

CCxIF

䅵఼᭄ᆘᄬ఼	0	1	2	3	4	5	6	7	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1

OCxREF CCRx = 4

CCxIF

CCRx=8

CMS=10 ៪ 11

CCxIF

OCxREF ‘1'

CCRx=7

OCxREF

CMS=01 CMS=10 CMS=11

CCxIF

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1515/3019

中心对齐模式使用建议：

      - 启动中心对齐模式时将使用当前的递增/ 递减计数配置。这意味着计数器将根据写入 TIMx_CR1 寄存器中 DIR 位的值进行递增或递减计数。此外，不得同时通过软件修改 DIR 和 CMS 位。

      - 不建议在运行中心对齐模式时对计数器执行写操作，否则将发生意想不到的结果。尤其是：

        - 如果写入计数器中的值大于自动重载值 (TIMx_CNT>TIMx_ARR)，计数方向不会更新。例如，如果计数器之前递增计数，则继续递增计数。

        - 如果向计数器写入 0 或 TIMx_ARR 的值，计数方向会更新，但不生成更新事件 UEV。

      - 使用中心对齐模式最为保险的方法是：在启动计数器前通过软件生成更新（将 TIMx_EGR

寄存器中的 UG 位置 1），并且不要在计数器运行过程中对其执行写操作。

    - 不对称 PWM 模式

在不对称模式下，生成的两个中心对齐 PWM 信号间允许存在可编程相移。频率由 TIMx_ARR寄存器的值确定，而占空比和相移则由一对 TIMx_CCRx 寄存器确定。两个寄存器分别控制递增计数和递减计数期间的 PWM，这样每半个 PWM 周期便会调节一次 PWM：

      - OC1REFC（或 OC2REFC）由 TIMx_CCR1 和 TIMx_CCR2 控制

      - OC3REFC（或 OC4REFC）由 TIMx_CCR3 和 TIMx_CCR4 控制

两个通道可以独立选择不对称 PWM 模式（每对 CCR 寄存器一个 OCx 输出），只需向 TIMx_CCMRx 寄存器的 OCxM 位写入“1110”（不对称 PWM 模式 1）或“1111”（不对称 PWM 模式 2）。

注：	出于兼容性原因，OCxM[3:0] 位域分为两部分，最高有效位与最低有效的 3 位不相邻。

给定通道用作不对称 PWM 通道时，也可使用其辅助通道。例如，如果通道 1 上产生 OC1REFC 信号（不对称 PWM 模式 1），则由于不对称 PWM 模式 2 的原因，通道 2 上可输出 OC2REF 信号或 OC2REFC 信号。

图 430 显示了不对称 PWM 模式下可以产生的信号示例（通道 1 到通道 4 在不对称 PWM 模式 1 下配置）。

图 430. 50% 占空比时产生的 2 个相移 PWM 信号

䅵఼᭄ᆘᄬ఼	0	1	2	3	4	5	6	7	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1

OC1REFC

CCR1=0

CCR2=8 OC3REFC CCR3=3

CCR4=5

MS33117V1

1516/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

    - 组合 PWM 模式

在组合 PWM 模式下，生成的两个边沿或中心对齐 PWM 信号的各个脉冲间允许存在可编程延时和相移。频率由 TIMx_ARR 寄存器的值确定，而占空比和延时则由两个 TIMx_CCRx寄存器确定。产生的信号 OCxREFC 由两个参考 PWM 的逻辑或运算或者逻辑与运算组合组成。

- OC1REFC（或 OC2REFC）由 TIMx_CCR1 和 TIMx_CCR2 控制

- OC3REFC（或 OC4REFC）由 TIMx_CCR3 和 TIMx_CCR4 控制

两个通道可以独立选择组合 PWM 模式（每对 CCR 寄存器一个 OCx 输出），只需向 TIMx_CCMRx 寄存器的 OCxM 位写入“1100”（组合 PWM 模式 1）或“1101”（组合 PWM 模式 2）。

当给定通道用作组合 PWM 通道时，其辅助通道必须在相反的 PWM 模式下配置（例如，一个通道在组合 PWM 模式 1 下配置，另一个通道在组合 PWM 模式 2 下配置）。

注：	出于兼容性原因，OCxM[3:0] 位域分为两部分，最高有效位与最低有效的 3 位不相邻。 图 431 显示了不对称 PWM 模式下可以产生的信号示例，通过以下配置可获得这些信号：

- 通道 1 在组合 PWM 模式 2 下配置

- 通道 2 在 PWM 模式 1 下配置

- 通道 3 在组合 PWM 模式 2 下配置

- 通道 4 在 PWM 模式 1 下配置

图 431. 通道 1 和通道 3 上的组合 PWM 模式

OC2' OC1'

OC2 OC1

OC1REF OC2REF OC1REF' OC2REF'

OC1REFC OC1REFC'

OC1REFC = OC1REF Ϣ OC2REF ⱘϢ䅵ㅫ OC1REFC' = OC1REF' Ϣ OC2REF' ⱘ៪䅵ㅫ

MS31094V1

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1517/3019

    - 发生外部事件时清除 OCxREF 信号

对于给定通道，在 ocref_clr_int 输入上施加高电平（相应 TIMx_CCMRx 寄存器中的 OCxCE使能位置 1），可将 OCxREF 信号清零。OCxREF 信号将保持低电平，直到发生下一更新事件 (UEV)。该功能只能在输出比较模式和 PWM 模式下使用。在强制模式下不起作用。

ocref_clr_int 连接到 ETRF 信号（滤波后的 ETR）。

对于给定通道，在 ETRF 输入施加高电平（相应 TIMx_CCMRx 寄存器中的 OCxCE 使能位置 1），可将 OCxREF 信号复位。OCxREF 信号将保持低电平，直到发生下一更新事件 (UEV)。

该功能只能在输出比较模式和 PWM 模式下使用。在强制模式下不起作用。

例如，OCxREF 信号可以连接到比较器的输出，用于控制电流。此时，ETR 必须配置如下：

- 必须关闭外部触发预分频器：TIMx_SMCR 寄存器中的 ETPS[1:0] 位清为 00。

- 必须禁止外部时钟模式 2：TIM1_SMCR 寄存器中的 ECE 位清为 0。

- 外部触发极性 (ETP) 和外部触发滤波器 (ETF) 可根据应用需要进行配置。

图 432 对比了不同使能位 OCxCE 值的情况，显示了当 ETRF 输入变为高电平时 OCxREF

信号的行为。在本例中，定时器 TIMx 编程为 PWM 模式。

图 432. 清除 TIMx 的 OCxREF

(CCRx)

䅵఼᭄ (CNT)

ETRF

OCxREF (OCxCE = "0"3

OCxREF (OCxCE = "1"3

ocref_clr_int	ocref_clr_int বЎ催⬉ᑇ		ֱᣕ催⬉ᑇ

MS33105V2

注：	如果 PWM 的占空比为 100% (CCRx>ARR)，则下次计数器上溢时会再次使能 OCxREF。

1518/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

## 单脉冲模式

单脉冲模式 (OPM) 是上述模式的一个特例。在这种模式下，计数器可以在一个激励信号的触发下启动，并可在一段可编程的延时后产生一个脉宽可编程的脉冲。

可以通过从模式控制器启动计数器。可以在输出比较模式或 PWM 模式下生成波形。将 TIMx_CR1 寄存器中的 OPM 位置 1，即可选择单脉冲模式。这样，发生下一更新事件 UEV时，计数器将自动停止。

只有当比较值与计数器初始值不同时，才能正确产生一个脉冲。启动前（定时器等待触发时），必须进行如下配置：

      - CNT<CCRx ≤ ARR（特别注意，0 < CCRx）

TI2

OC1REF OC1

TIM1_ARR

TIM1_CCR1

0

tDELAY	tPULSE

t

MS31099V1

图 433. 单脉冲模式示例

䅵఼᭄

例如，用户希望达到这样的效果：在 TI2 输入引脚检测到上升沿时，经过 tDELAY 的延迟，在

OC1 上产生一个长度为 tPULSE 的正脉冲。

使用 TI2FP2 作为触发 1：

      - 在 TIMx_CCMR1 寄存器中写入 CC2S = 01，将 TI2FP2 映射到 TI2。

      - 在 TIMx_CCER 寄存器中写入 CC2P=0 和 CC2NP=“0”，使 TI2FP2 能够检测上升沿。

      - 在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 TS=00110，将 TI2FP2 配置为从模式控制器的触发 (TRGI)。

      - 在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 SMS=“110”（触发模式），使用 TI2FP2 启动计数器。

OPM 波形通过对比较寄存器执行写操作来定义（考虑时钟频率和计数器预分频器）。

      - tDELAY 由写入 TIMx_CCR1 寄存器的值定义。

      - tPULSE 由自动重载值与比较值之差 (TIMx_ARR - TIMx_CCR1) 来定义。

      - 假设希望产生这样的波形：信号在发生比较匹配时从“0”变为“1”，在计数器达到自动重载值时由“1”变为“0”。为此，应在 TIMx_CCMR1 寄存器中写入 OC1M=111，以使能 PWM 模式 2。如果需要，可选择在 TIMx_CCMR1 寄存器的 OC1PE 和 TIMx_CR1寄存器的 ARPE 中写入 1，使能预装载寄存器。这种情况下，必须在 TIMx_CCR1 寄存器中写入比较值并在 TIMx_ARR 寄存器中写入自动重载值，通过将 UG 位置 1 来产生更新，然后等待 TI2 上的外部触发事件。本例中，CC1P 的值为“0”。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1519/3019

在本例中，TIMx_CR1 寄存器中的 DIR 和 CMS 位应为低。

由于仅需要 1 个脉冲（单脉冲模式），因此应向 TIMx_CR1 寄存器的 OPM 位写入“1”，以便在发生下一更新事件（计数器从自动重载值返回到 0）时使计数器停止计数。TIMx_CR1寄存器中的 OPM 位置“0”时，即选择重复模式。

特殊情况：OCx 快速使能：

在单脉冲模式下，TIx 输入的边沿检测会将 CEN 位置 1，表示使能计数器。然后，在计数器值与比较值之间发生比较时，将切换输出。但是，完成这些操作需要多个时钟周期，这会限制可能的最小延迟（tDELAY 最小值）。

如果要输出延迟时间最短的波形，可以将 TIMx_CCMRx 寄存器中的 OCxFE 位置 1。这样会强制 OCxRef（和 OCx）对激励信号做出响应，而不再考虑比较的结果。其新电平与发生比较匹配时相同。仅当通道配置为 PWM1 或 PWM2 模式时，OCxFE 才会起作用。

    - 可再触发单脉冲模式 (OPM)

该模式允许计数器可以在一个激励信号的触发下启动，并且能产生长度可编程的脉冲，但与不可再触发单脉冲模式间存在以下差别，如第 39.3.13 节所述：

      - 发生触发时，脉冲立即产生（无可编程延时）

      - 如果在上一个触发完成前发生新的触发，脉冲将延长

定时器必须处于从模式，TIMx_SMCR 寄存器中的位 SMS[3:0] = “1000”（组合复位 + 触发模式），针对可再触发 OPM 模式 1 或模式 2 将 OCxM[3:0] 位设置为“1000”或“1001”。

定时器配置为递增计数模式时，相应的 CCRx 必须置 0（ARR 寄存器设置脉冲长度）。如果定时器配置为递减计数模式，CCRx 必须高于或等于 ARR。

注：	在可再触发单脉冲模式下，CCxIF  标志没有意义。

出于兼容性原因，OCxM[3:0] 和 SMS[3:0] 位域分为两部分，最高有效位与最低有效的 3 位不相邻。

此模式不能与中心对齐 PWM 模式一起使用。在 TIMx_CR1 中必须设置 CMS[1:0] = 00。

图 434.可再触发单脉冲模式

TRGI

䅵఼᭄

䕧ߎ

MS33106V1

1520/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

## 编码器接口模式

选择编码器接口模式时，如果计数器仅在 TI2 边沿处计数，在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 SMS=001 ；如果计数器仅在 TI1 边沿处计数，写入 SMS=010 ；如果计数器在 TI1 和 TI2 边沿处均计数，则写入 SMS=011。

通过编程 TIMx_CCER 寄存器的 CC1P 和 CC2P 位，选择 TI1 和 TI2 极性。CC1NP 和 CC2NP 必须保持清零。如果需要，还可对输入滤波器进行编程。CC1NP 和 CC2NP 必须保持低电平。

TI1 和 TI2 两个输入用于连接增量编码器。请参见表 316。如果使能计数器（在 TIMx_CR1寄存器的 CEN 位中写入“1”），则计数器的时钟由 TI1FP1 或 TI2FP2 上的每次有效信号转换提供。TI1FP1 和 TI2FP2 是进行输入滤波器和极性选择后 TI1 和 TI2 的信号，如果不进行滤波和反相，则 TI1FP1=TI1，TI2FP2=TI2。将根据两个输入的信号转换序列，产生计数脉冲和方向信号。根据该信号转换序列，计数器相应递增或递减计数，同时硬件对 TIMx_CR1 寄存器的 DIR 位进行相应修改。任何输入（TI1 或 TI2）发生信号转换时，都会计算 DIR 位，无论计数器是仅在 TI1 或 TI2 边沿处计数，还是同时在 TI1 和 TI2 处计数。

编码器接口模式就相当于带有方向选择的外部时钟。这意味着，计数器仅在 0 到 TIMx_ARR寄存器中的自动重载值之间进行连续计数（根据具体方向，从 0 递增计数到 ARR，或从 ARR 递减计数到 0）。因此，在启动前必须先配置 TIMx_ARR。同样，捕获、比较、预分频器、触发输出功能继续正常工作。

在此模式下，计数器会根据正交编码器的速度和方向自动进行修改，因此，其内容始终表示编码器的位置。计数方向对应于所连传感器的旋转方向。下表汇总了可能的组合（假设 TI1和 TI2 不同时切换）。

表 316. 计数方向与编码器信号的关系

| 有效边沿 | 相反信号的电平 （TI1FP1 对应 TI2， TI2FP2 对应 TI1） | TI1FP1 信号 |  | TI2FP2 信号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上升 | 下降 | 上升 | 下降 |
| 仅在 TI1 处计数 | 高 | 递减 | 递增 | 不计数 | 不计数 |
|  | 低 | 递增 | 递减 | 不计数 | 不计数 |
| 仅在 TI2 处计数 | 高 | 不计数 | 不计数 | 递增 | 递减 |
|  | 低 | 不计数 | 不计数 | 递减 | 递增 |
| 在 TI1 和 TI2 处均计数 | 高 | 递减 | 递增 | 递增 | 递减 |
|  | 低 | 递增 | 递减 | 递减 | 递增 |

外部增量编码器可直接与 MCU 相连，无需外部接口逻辑。不过，通常使用比较器将编码器的差分输出转换为数字信号。这样大幅提高了抗噪声性能。用于指示机械零位的第三个编码器输出可与外部中断输入相连，用以触发计数器复位。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1521/3019

图 435 以计数器工作为例，说明了计数信号的生成和方向控制。同时也说明了选择双边沿时如何对输入抖动进行补偿。将传感器靠近其中一个切换点放置时可能出现这种情况。本例中假设配置如下：

- CC1S=01（TIMx_CCMR1 寄存器，TI1FP1 映射到 TI1 上）

- CC2S=01（TIMx_CCMR2 寄存器，TI2FP2 映射到 TI2 上）

- CC1P 和 CC1NP =“0”（TIMx_CCER 寄存器，TI1FP1 未反相，TI1FP1=TI1）

- CC2P 和 CC2NP =“0”（TIMx_CCER 寄存器，TI2FP2 未反相，TI2FP2= TI2）

- SMS=011（TIMx_SMCR 寄存器，两个输入在上升沿和下降沿均有效）

- CEN = 1（TIMx_CR1 寄存器，使能计数器）

图 435. 编码器接口模式下的计数器工作示例

MS33107V1

䗦๲

䗦ޣ

䗦๲

䅵఼᭄

TI1

TI2

ℷ৥

ᡪࡼ

ড৥

ᡪࡼ

ℷ৥

MS33108V1

䗦ޣ

䗦๲

䗦ޣ

䅵఼᭄

TI1

TI2

ℷ৥

ᡪࡼ

ড৥

ᡪࡼ

ℷ৥

图 436 说明了 TI1FP1 极性反相时的计数器行为示例（除 CC1P=1 外，其它配置与上例相同）。图 436. TI1FP1 极性反相时的编码器接口模式示例

定时器配置为编码器接口模式时，会提供传感器当前位置的相关信息。使用另一个配置为捕获模式的定时器测量两个编码器事件之间的周期，可获得动态信息（速度、加速度和减速度）。指示机械零位的编码器输出即可用于此目的。根据两个事件之间的时间间隔，还可定期读取计数器。如果可能，可以将计数器值锁存到第三个输入捕获寄存器来实现此目的（捕获信号必须为周期性信号，可以由另一个定时器产生）； 此外，还可以通过实时时钟产生的 DMA 请求读取计数器值。

1522/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

    - UIF 位重映射

TIMx_CR1 寄存器中的 IUFREMAP 位强制将更新中断标志 (UIF) 连续复制到定时计数器寄存器的位 31 (TIMxCNT[31]) 中。这样便可自动读取计数器值以及由 UIFCPY 标志发出的电位翻转条件。这可避免在后台任务（计数器读）和中断（更新中断）之间共享处理时产生竞争条件，从而简化角速度的计算。

UIF 和 UIFCPY 标志使能之间没有延迟。

在 32 位定时器实现中，当 IUFREMAP 位置 1 时，计数器的位 31 在读访问时由 UIFCPY 标志覆盖（计数器的最高有效位只能在写模式下访问）。

## 定时器输入异或功能

借助 TIM1xx_CR2 寄存器中的 TI1S 位，可将通道 1 的输入滤波器连接到异或门的输出，从而将 TIMx_CH1 到 TIMx_CH3 这三个输入引脚组合在一起。

异或输出可与触发或输入捕获等所有定时器输入功能配合使用。

第 1439 页的第 38.3.25 节：连接霍尔传感器以连接霍尔传感器为例介绍了此功能。

## 定时器与外部触发同步

TIMx 定时器可与外部触发以下列模式实现同步：复位模式、门控模式和触发模式。

### 从模式：复位模式

当触发输入信号发生变化时，计数器及其预分频器可重新初始化。此外，如果 TIMx_CR1 寄存器中的 URS 位为 0，则会生成更新事件 UEV。然后，所有预装载寄存器（TIMx_ARR 和 TIMx_CCRx）都将更新。

在以下示例中，TI1 输入上出现上升沿时，递增计数器清零：

- 将通道 1 配置为检测 TI1 的上升沿。配置输入滤波带宽（本例中不需要任何滤波器，因此保持 IC1F=0000）。由于捕获预分频器不用于触发操作，因此无需对其进行配置。 CC1S 位只选择输入捕获源，即 TIMx_CCMR1 寄存器中的 CC1S = 01。在 TIMx_CCER寄存器中写入 CC1P=0 和 CC1NP=0，验证极性（仅检测上升沿）。

- 在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 SMS=100，将定时器配置为复位模式。在 TIMx_SMCR

寄存器中写入 TS=00101，选择 TI1 作为输入源。

- 在 TIMx_CR1 寄存器中写入 CEN=1，启动计数器。

计数器开始根据内部时钟计数，然后正常运转，直到出现 TI1 上升沿。当 TI1 出现上升沿时，计数器清零，然后重新从 0 开始计数。同时，触发标志（TIMx_SR 寄存器中的 TIF位）置 1，使能中断或 DMA 后，还可发送中断或 DMA 请求（取决于 TIMx_DIER 寄存器中的 TIE 和 TDE 位）。

下图显示了自动重载寄存器 TIMx_ARR=0x36 时的相关行为。TI1 的上升沿与实际计数器复位之间的延迟是由于 TI1 输入的重新同步电路引起的。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1523/3019

图 437. 复位模式下的控制电路

TI1 UG

䅵఼᭄ᯊ䩳 = ck_cnt = ck_psc

䅵఼᭄ᆘᄬ఼	30 31 32 33 34 35 36 00 01 02 03 00 01 02 03 TIF

MS31401V2

### 从模式：门控模式

输入信号的电平可用来使能计数器。

在以下示例中，递增计数器仅在 TI1 输入为低电平时计数：

- 将通道 1 配置为检测 TI1 上的低电平。配置输入滤波带宽（本例中不需要任何滤波器，因此保持 IC1F=0000）。由于捕获预分频器不用于触发操作，因此无需对其进行配置。 CC1S 位只选择输入捕获源，即 TIMx_CCMR1 寄存器中的 CC1S=01。在 TIMx_CCER寄存器中写入 CC1P=1 和 CC1NP=0，以确定极性（仅检测低电平）。

- 在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 SMS=101，将定时器配置为门控模式。在 TIMx_SMCR

寄存器中写入 TS=00101，选择 TI1 作为输入源。

- 在 TIMx_CR1 寄存器中写入 CEN=1，使能计数器（在门控模式下，如果 CEN=0，则无论触发输入电平如何，计数器都不启动）。

只要 TI1 为低电平，计数器就开始根据内部时钟计数，直到 TI1 变为高电平时停止计数。计数器启动或停止时，TIMx_SR 寄存器中的 TIF 标志都会置 1。

TI1 的上升沿与实际计数器停止之间的延迟是由于 TI1 输入的重新同步电路引起的。

1524/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

图 438. 门控模式下的控制电路

MS31402V1

ܹݭ TIF=0

TIF

35  36  37 38

34

30 31  32 33

TI1

cnt_en 䅵఼᭄ᯊ䩳 = ck_cnt = ck_psc

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

  - 由于门控模式作用于电平而非边沿，因此在门控模式下，“CCxP=CCxNP=1”（同时检测上升沿和下降沿）不发挥任何作用。

注：	由于门控模式作用于电平而非边沿，因此在门控模式下，“CCxP=CCxNP=1”（同时检测上升沿和下降沿）不发挥任何作用。

### 从模式：触发模式

所选输入上发生某一事件时可以启动计数器。

在以下示例中，TI2 输入上出现上升沿时，递增计数器启动：

- 将通道 2 配置为检测 TI2 上的上升沿。配置输入滤波带宽（本例中不需要任何滤波器，因此保持 IC2F=0000）。由于捕获预分频器不用于触发操作，因此无需对其进行配置。 CC2S 位只选择输入捕获源，即 TIMx_CCMR1 寄存器中的 CC2S=01。在 TIMx_CCER寄存器中写入 CC2P=1 和 CC2NP=0，以确定极性（仅检测低电平）。

- 在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 SMS=110，将定时器配置为触发模式。在 TIMx_SMCR

寄存器中写入 TS=00110，选择 TI2 作为输入源。

当 TI2 出现上升沿时，计数器开始根据内部时钟计数，并且 TIF 标志置 1。

TI2 的上升沿与实际计数器启动之间的延迟是由于 TI2 输入的重新同步电路引起的。

图 439. 触发模式下的控制电路

MS31403V1

TIF

35  36 37 38

34

TI2

cnt_en䅵఼᭄ᯊ䩳 = ck_cnt = ck_psc

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1525/3019

从模式：外部时钟模式 2 + 触发模式

外部时钟模式 2 可与另一种从模式（外部时钟模式 1 和编码器模式除外）结合使用。这种情况下，ETR 信号用作外部时钟输入，在复位模式、门控模式或触发模式下工作时，可选择另一个输入作为触发输入。不建议通过 TIMx_SMCR 寄存器中的 TS 位来选择 ETR 作为 TRGI。

在以下示例中，只要 TI1 出现上升沿，递增计数器即会在 ETR 信号的每个上升沿处递增：

- 通过对 TIMx_SMCR 寄存器进行如下编程，配置外部触发输入电路：

  - ETF = 0000：无滤波器。

  - ETPS = 00：禁止预分频器。

  - ETP = 0：检测 ETR 的上升沿，并写入 ECE=1，以使能外部时钟模式 2。

- 如下配置通道 1，以检测 TI 的上升沿：

  - IC1F=0000：无滤波器。

  - 由于捕获预分频器不用于触发操作，因此无需对其进行配置。

  - TIMx_CCMR1 寄存器中 CC1S=01，只选择输入捕获源。

  - TIMx_CCER 寄存器中 CC1P=0 且 CC1NP= 0，以确定极性（仅检测上升沿）。

- 在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 SMS=110，将定时器配置为触发模式。在 TIMx_SMCR 寄存器中写入 TS=00101，选择 TI1 作为输入源。

TI1 出现上升沿时将使能计数器并且 TIF 标志置 1。然后计数器在 ETR 出现上升沿时计数。

MS33110V1

TIF

36

35

34

䅵఼᭄ᯊ䩳 = CK_CNT = CK_PSC

䅵఼᭄ᆘᄬ఼

ETR

CEN/CNT_EN

TI1

ETR 信号的上升沿与实际计数器复位之间的延迟是由于 ETRP 输入的重新同步电路引起的。图 440. 外部时钟模式 2 + 触发模式下的控制电路

1526/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

## 定时器同步

TIMx 定时器从内部连接在一起，以实现定时器同步或链接。当某个定时器配置为主模式时，可对另一个配置为从模式的定时器的计数器执行复位、启动、停止操作或为其提供时钟。

图 441：主/ 从定时器示例简要介绍了触发选择和主模式选择框图。

图 441. 主/ 从定时器示例

乘n乥఼

MS33118V2

TIM2

TIM3

䕧ܹ㾺থ䗝ᢽ

䅵఼᭄

ᯊ䩳

SMS

ITR2 Ң῵ᓣ CK_PSC

᥻ࠊ

TS

2῵ᓣ

᥻ࠊ

䅵఼᭄

乘n乥఼

TRGO1

UEV

MMS

### 将一个定时器用作另一个定时器的预分频器

例如，可以将 TIM 配置为 TIM2 的预分频器。3 请参见图 441。为此：

- 将 TIM3 配置为主模式，以便每次发生更新事件 UEV 时都输出一个周期性触发信号。如果在 TIM3_CR2 寄存器中写入 MMS=010，则每次生成更新事件时，TRGO 都会输出一个上升沿。

- 要将 TIM3 的 TRGO 输出连接到 TIM2，必须将 TIM2 配置为从模式，使用 ITR2 作为内部触发。通过 TIM2_SMCR 寄存器中的 TS 位（写入 TS=00010）可对此进行选择。

- 然后将从模式控制器设为外部时钟模式 1（在 TIM2_SMCR 寄存器中写入 SMS=111）。这样一来，TIM2 的时钟将由 TIM3 周期性触发信号的上升沿（与 TIM3 的计数器上溢对应）提供。

- 最后必须通过将这两个定时器的相应 CEN 位（TIMx_CR1 寄存器）置 1 同时使能二者。

注：   如果选择 TIM3 的 OCx 信号作为触发输出 (MMS=1xx)，该信号的上升沿将用于驱动 TIM2

的计数器。

### 使用一个定时器使能另一个定时器

本例中通过定时器 3 的输出比较 1 来使能 TIM2。相关连接图，请参见图 441。仅当 TIM3 的 OC1REF 为高电平时，TIM2 才根据分频后的内部时钟进行计数。两个计数器的时钟频率都基于 CK_INT 通过预分频器执行 3 分频 (fCK_CNT = fCK_INT/3)。

- 将 TIM3 配置为主模式，发送其输出比较 1 参考信号 (OC1REF) 作为触发输出（TIM3_CR2寄存器中的 MMS=100）。

- 配置 TIM3 的 OC1REF 波形（TIM3_CCMR1 寄存器）。

- 配置 TIM2 以接收来自 TIM3 的输入触发（TIM2_SMCR 寄存器中的 TS=00010）。

- 将 TIM2 配置为门控模式（TIM2_SMCR 寄存器中的 SMS=101）。

- 通过向 CEN 位（TIM2_CR1 寄存器）写入“1”使能 TIM2。

- 通过向 CEN 位（TIM3_CR1 寄存器）写入“1”启动 TIM3。

注：   计数器 2 的时钟与计数器 1 不同步，此模式仅影响 TIM2 的计数器使能信号。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1527/3019

图 442. 使用 TIM3 的 OC1REF 对 TIM2 实施门控控制

3046

MS33119V1

ܹݭ TIF = 0

TIM2-TIF

3048

3047

CK_INT

TIM3-OC1REF

TIM3-CNT

3045

TIM2-CNT

01

00

FF

FE

FD

FC

在图 442 的示例中，TIM2 的计数器和预分频器在启动前未进行初始化。因此从各自的当前值开始计数。启动定时器 TIM3 之前，通过复位这两个定时器可以从指定值开始计数。这样便可以在定时器计数器中写入所需的任意值。两个定时器都可通过软件使用 TIMx_EGR 寄存器中的 UG 位轻松复位。

在下一示例中（请参见图 443），TIM3 与 TIM2 同步。TIM3 为主模式，从 0 开始计数。 TIM2 为从模式，从 0xE7 开始计数。两个定时器的预分频比相同。通过向 TIM3_CR1 寄存器中的 CEN 位写入“0”来禁止 TIM3 时，TIM2 将停止：

- 将 TIM3 配置为主模式，发送其输出比较 1 参考信号 (OC1REF) 作为触发输出（TIM3_CR2寄存器中的 MMS=100）。

- 配置 TIM3 的 OC1REF 波形（TIM3_CCMR1 寄存器）。

- 配置 TIM2 以接收来自 TIM3 的输入触发（TIM2_SMCR 寄存器中的 TS=00010）。

- 将 TIM2 配置为门控模式（TIM2_SMCR 寄存器中的 SMS=101）。

- 通过向 UG 位（TIM3_EGR 寄存器）写入“1”复位 TIM3。

- 通过向 UG 位（TIM2_EGR 寄存器）写入“1”复位 TIM2。

- 通过在 TIM2 的计数器 (TIM2_CNTL) 中写入“0xE7”使 TIM2 初始化为 0xE7。

- 通过向 CEN 位（TIM2_CR1 寄存器）写入“1”使能 TIM2。

- 通过向 CEN 位（TIM3_CR1 寄存器）写入“1”启动 TIM3。

- 通过向 CEN 位（TIM3_CR1 寄存器）写入“0”停止 TIM3。

1528/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

图 443. 使用 TIM3 的使能信号对 TIM2 实施门控控制

E8

MS33120V1

ܹݭ TIF = 0

TIM2-CNT_INIT

TIM2-write CNT

TIM2-TIF

E9

CK_INT

TIM3-CEN=CNT_EN TIM3-CNT_INIT

TIM3-CNT

E7

00

AB

TIM2-CNT

02

01

00

75

### 使用一个定时器启动另一个定时器

本例中，使用定时器 3 的更新事件使能定时器 2。相关连接图，请参见图 441。只要定时器 3 生成更新事件，定时器 2 便根据分频后的内部时钟从当前值（可以不为 0）开始计数。定时器 2 收到触发信号时，其 CEN 位自动置 1，并且计数器开始计数，直到向 TIM2_CR1 寄存器的 CEN 位写入“0”后停止计数。两个计数器的时钟频率都基于 CK_INT 通过预分频器执行 3 分频 (fCK_CNT = fCK_INT/3)。

- 将 TIM3 配置为主模式，发送其更新事件 (UEV) 作为触发输出（TIM3_CR2 寄存器中的

MMS=010）。

- 配置 TIM3 的周期（TIM3_ARR 寄存器）。

- 配置 TIM2 以接收来自 TIM3 的输入触发（TIM2_SMCR 寄存器中的 TS=00010）。

- 将 TIM2 配置为触发模式（TIM2_SMCR 寄存器中的 SMS=110）。

- 通过向 CEN 位（TIM3_CR1 寄存器）写入“1”启动 TIM3。

图 444. 使用 TIM3 的更新事件触发 TIM2

46

MS33121V1

ܹݭ TIF = 0

TIM2-CEN=CNT_EN

TIM2-TIF

48

47

CK_INT

TIM3-UEV

TIM3-CNT

45

TIM2-CNT

02

01

00

FF

FE

FD

如上述示例所示，用户可以在开始计数之前初始化两个计数器。图 445 显示了与图 444 具有相同配置，只不过处于触发模式（TIM2_SMCR 寄存器中的 SMS=110）而非门控模式的计数行为。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1529/3019

图 445. 使用 TIM3 的使能信号触发 TIM2

E9

MS33122V1

ܹݭ TIF = 0

TIM2-CNT_INIT

TIM2 ݭ CNT

TIM2-TIF

EA

CK_INT

TIM3-CEN=CNT_EN TIM3-CNT_INIT

TIM3-CNT

E8

E7

CD	00

TIM2-CNT

02

01

00

75

### 使用一个外部触发同步的启动 2 个定时器

本例中，TIM3 的 TI1 输入出现上升沿时使能 TIM3，使能 TIM3 的同时使能 TIM2。相关连接图，请参见图 441。要确保计数器对齐，TIM3 必须配置为主/ 从模式（对于TI1 而言，TIM3为从；对于TIM2 而言，TIM3 为主）：

- 将 TIM3 配置为主模式，发送其使能信号作为触发输出（TIM3_CR2 寄存器中的

MMS=001）。

- 将 TIM3 配置为从模式以接收来自 TI1 的输入触发（TIM3_SMCR 寄存器中的

TS=00100）。

- 将 TIM3 配置为触发模式（TIM3_SMCR 寄存器中的 SMS=110）。

- 通过写入 MSM=1（TIM3_SMCR 寄存器）将 TIM3 配置为主/ 从模式。

- 配置 TIM2 以接收来自 TIM3 的输入触发（TIM2_SMCR 寄存器中的 TS=00000）。

- 将 TIM2 配置为触发模式（TIM2_SMCR 寄存器中的 SMS=110）。

当 TI1 (TIM3) 出现上升沿时，两个计数器开始根据内部时钟同步计数，并且两个 TIF 标志都置 1。

注： 本例中，两个定时器都在启动之前进行了初始化（通过将各自的 UG 位置 1）。两个计数器都从 0 开始计数，但可以通过对任意一个计数器寄存器 (TIMx_CNT) 进行写操作，在二者之间轻松插入一个偏移量。可注意到主/从模式在 TIM3 的 CNT_EN 与 CK_PSC 之间产生了延迟。

1530/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

图 446. 使用 TIM3 的 TI1 输入触发 TIM3 和 TIM2

MS33123V1

TIM2-TIF

01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

TIM2-CNT

01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

CK_INT TIM3-TI1

TIM3-CEN=CNT_EN TIM3-CK_PSC TIM3-CNT

TIM3-TIF TIM2-CEN=CNT_EN

TIM2-CK_PSC

注：	必须先使能从定时器的时钟，才能从主定时器接收事件；从主定时器接收触发信号时，不得实时更改从定时器的时钟。

    - DMA 连续传送模式

TIMx 定时器能够根据一个事件生成多个 DMA 请求。主要目的是能够对定时器的一部分多次重新编程而无需软件开销，但也可用于定期读取一行中的多个寄存器。

DMA 控制器目标唯一，必须指向虚拟寄存器 TIMx_DMAR。发生给定的定时器事件时，定时器会启动 DMA 请求序列（突发）。每次写入 TIMx_DMAR 寄存器都会重定向到其中一个定时器寄存器。

TIMx_DCR 寄存器中的 DBL[4:0] 位设置 DMA 连续传送长度。当对 TIMx_DMAR 地址进行读或写访问时，定时器进行一次连续传送，即传送次数（按半字或字节）。

TIMx_DCR 寄存器中的 DBA[4:0] 位定义 DMA 传送的 DMA 基址（通过 TIMx_DMAR 地址执行读/ 写访问时）。DBA 定义为从 TIMx_CR1 寄存器地址开始计算的偏移量：

示例：

00000：TIMx_CR1

00001：TIMx_CR2

00010：TIMx_SMCR

例如，定时器 DMA 连续传送功能用于在发生更新事件后将 CCRx 寄存器（x = 2、3、4）的内容更新为通过 DMA 传输到 CCRx 寄存器中的多个半字。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1531/3019

具体操作步骤如下：

- 将相应的 DMA 通道配置如下：

  - DMA 通道外设地址为 DMAR 寄存器地址。

  - DMA 通道存储器地址为包含要通过 DMA 传输到 CCRx 寄存器的数据的 RAM 缓冲区地址。

  - 要传输的数据量 = 3（参见下文注释）。

  - 禁止循环模式。

- 通过将 DBA 和 DBL 位域配置如下来配置 DCR 寄存器：

DBL = 3 次传输，DBA = 0xE。

- 使能 TIMx 更新 DMA 请求（DIER 寄存器中的 UDE 位置 1）。

- 使能 TIMx

- 使能 DMA 通道

本例适用于每个 CCRx 寄存器必须更新一次的情况。如果每个 CCRx 寄存器要更新两次，则要传输的数据量应为 6。下面以包含 data1、data2、data3、data4、data5 和 data6 的 RAM缓冲区为例。数据将按照如下方式传输到 CCRx 寄存器：在第一个更新 DMA 请求期间， data1 传输到 CCR2，data2 传输到 CCR3，data3 传输到 CCR4 ；在第二个更新 DMA 请求期间，data4 传输到 CCR2，data5 传输到 CCR3，data6 传输到 CCR4。

注：   可以将空值写入保留的寄存器中。

## 调试模式

当微控制器进入调试模式时（带 FPU 的 Cortex®-M7 内核停止），TIMx 计数器会根据 DBGMCU 模块中的 TIMx 配置位选择继续正常工作或者停止工作。有关详细信息，请参见第 60.5.8 节：微控制器调试单元 (DBGMCU)。

为了安全起见，当计数器停止（DBGMCU_APB1FZ2 中的 TIMx = 1）时，输出被禁止（就像 MOE 位被复位一样）。可以将输出强制变为未激活状态（OSSI 位 = 1），或者通过 GPIO 控制器（OSSI 位 = 0）来控制输出，以将其强制为高阻态。

1532/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

# TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 寄存器

有关寄存器说明中使用的缩写，请参见第 1.1 节 。

外设寄存器可支持半字（16 位）或字（32 位）访问。

    - TIMx 控制寄存器 1 (TIMx_CR1)

TIMx control register 1

偏移地址：0x00复位值：0x0000

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| Res. | Res. | Res. | Res. | UIF RE-MAP | Res. | CKD[1:0] |  | ARPE | CMS |  | DIR | OPM | URS | UDIS | CEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rw |  | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

位 15:12 保留，必须保持复位值。

位 11  UIFREMAP：UIF 状态位重映射 (UIF status bit remapping) 0：无重映射。UIF 状态位不复制到 TIMx_CNT 寄存器的位 31。

1：使能重映射。UIF 状态位复制到 TIMx_CNT 寄存器的位 31。

位 10 保留，必须保持复位值。

位 9:8 CKD：时钟分频 (Clock division)

此位域指示定时器时钟 (CK_INT) 频率与数字滤波器所使用的采样时钟（ETR、TIx）之间的分频比

00：tDTS = tCK_INT

01：tDTS = 2 × tCK_INT

10：tDTS = 4 × tCK_INT

11：保留

位 7 ARPE：自动重载预装载使能 (Auto-reload preload enable) 0：TIMx_ARR 寄存器不进行缓冲

1：TIMx_ARR 寄存器进行缓冲

位 6:5  CMS：中心对齐模式选择 (Center-aligned mode selection) 00：边沿对齐模式。计数器根据方向位 (DIR) 递增计数或递减计数。

01：中心对齐模式 1。计数器交替进行递增计数和递减计数。仅当计数器递减计数时，配置

为输出的通道（TIMx_CCMRx 寄存器中的 CxS=00）的输出比较中断标志才置 1。

10：中心对齐模式 2。计数器交替进行递增计数和递减计数。仅当计数器递增计数时，配置为输出的通道（TIMx_CCMRx 寄存器中的 CxS=00）的输出比较中断标志才置 1。

11：中心对齐模式 3。计数器交替进行递增计数和递减计数。当计数器递增计数或递减计数时，配置为输出的通道（TIMx_CCMRx 寄存器中的 CxS=00）的输出比较中断标志都会置 1。

注： 只要计数器处于使能状态 (CEN=1)，就不得从边沿对齐模式切换为中心对齐模式。

位 4 DIR：方向 (Direction) 0：计数器递增计数

1：计数器递减计数

注： 当定时器配置为中心对齐模式或编码器模式时，该位为只读状态。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1533/3019

位 3  OPM：单脉冲模式 (One-pulse mode) 0：计数器在发生更新事件时不会停止计数

1：计数器在发生下一更新事件时停止计数（将 CEN 位清零）

位 2 URS：更新请求源 (Update request source)

此位由软件置 1 和清零，用以选择 UEV 事件源。

0：使能时，所有以下事件都会产生更新中断或 DMA 请求。此类事件包括：

- 计数器上溢/ 下溢

- 将 UG 位置 1

- 通过从模式控制器生成的更新事件

1：使能时，只有计数器上溢/ 下溢会生成更新中断或 DMA 请求。

位 1 UDIS：更新禁止 (Update disable)

此位由软件置 1 和清零，用以使能/ 禁止 UEV 事件生成。

0：使能 UEV。更新 (UEV) 事件可通过以下事件之一生成：

- 计数器上溢/ 下溢

- 将 UG 位置 1

- 通过从模式控制器生成的更新事件然后更新影子寄存器的值。

1：禁止 UEV。不会生成更新事件，各影子寄存器的值（ARR、PSC 和 CCRx）保持不变。但如果将 UG 位置 1，或者从从模式控制器接收到硬件复位，则会重新初始化计数器和预分频器。

位 0 CEN：计数器使能 (Counter enable) 0：禁止计数器

1：使能计数器

注： 只有事先通过软件将 CEN 位置 1，才可以使用外部时钟、门控模式和编码器模式。而触发模式可通过硬件自动将 CEN 位置 1。

在单脉冲模式下，当发生更新事件时会自动将 CEN 位清零。

1534/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

    - TIMx 控制寄存器 2 (TIMx_CR2)

TIMx control register 2

偏移地址：0x04复位值：0x0000

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | TI1S | MMS[2:0] |  |  | CCDS | Res. | Res. | Res. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rw | rw | rw | rw |  |  |  |

位 15:8 保留，必须保持复位值。

位 7 TI1S：TI1 选择 (TI1 selection) 0：TIMx_CH1 引脚连接到 TI1 输入

1：TIMx_CH1、CH2 和 CH3 引脚连接到 TI1 输入（异或组合）。另请参见第 1439 页的

第 38.3.25 节：连接霍尔传感器

位 6:4 MMS：主模式选择 (Master mode selection)

这些位可选择主模式下将要发送到从定时器以实现同步的信息 (TRGO)。这些位的组合如下： 000：复位——TIMx_EGR 寄存器中的 UG 位用作触发输出 (TRGO)。如果复位由触发输入生成（从模式控制器配置为复位模式），则 TRGO 上的信号相比实际复位会有延迟。 001：使能—— 计数器使能信号 CNT_EN 用作触发输出 (TRGO)。该触发输出可用于同时启动多个定时器，或者控制在一段时间内使能从定时器。计数器使能信号由 CEN 控制位与门控模式下的触发输入的逻辑或运算组合而成。

当计数器使能信号由触发输入控制时，TRGO 上会存在延迟，选择主/从模式时除外（请参见

TIMx_SMCR 寄存器中 MSM 位的说明）。

010：更新——选择更新事件作为触发输出 (TRGO)。例如，主定时器可用作从定时器的预分频器。

011：比较脉冲—— 一旦发生输入捕获或比较匹配事件，当 CC1IF 标志被置 1 时（即使已为高电平），触发输出都会发送一个正脉冲。(TRGO)

100：比较——OC1REF 信号用作触发输出 (TRGO)

101：比较——OC2REF 信号用作触发输出 (TRGO)

110：比较——OC3REF 信号用作触发输出 (TRGO)

111：比较——OC4REF 信号用作触发输出 (TRGO)

注： 必须先使能从定时器或 ADC 的时钟，才能从主定时器接收事件；并且从主定时器接收触发信号时，不得实时更改从定时器或 ADC 的时钟。

位 3 CCDS：捕获/ 比较 DMA 选择 (Capture/compare DMA selection) 0：发生 CCx 事件时发送 CCx DMA 请求

1：发生更新事件时发送 CCx DMA 请求

位 2:0 保留，必须保持复位值。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1535/3019

    - TIMx 从模式控制寄存器 (TIMx_SMCR)

TIMx slave mode control register

偏移地址：0x08复位值：0x0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | TS[4:3] |  | Res. | Res. | Res. | SMS[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rw |  |  |  | rw |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| ETP | ECE | ETPS[1:0] |  | ETF[3:0] |  |  |  | MSM | TS[2:0] |  |  | Res. | SMS[2:0] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |  | rw | rw | rw |

位 31:22 保留，必须保持复位值。

位 21:20 TS[4:3]：触发选择—— 位 4:3 (Trigger selection - bit 4:3)

请参见 TS[2:0] 说明—— 位 6:4。位 19:17 保留，必须保持复位值。

位 16 SMS[3]：从模式选择—— 位 3 (Slave mode selection - bit 3)

请参见 SMS 说明—— 位 2:0

位 15 ETP：外部触发极性 (External trigger polarity)此位可选择将 ETR 还是 ETR 用于触发操作 0：ETR 未反相，高电平或上升沿有效

1：ETR 反相，低电平或下降沿有效

位 14 ECE：外部时钟使能 (External clock enable)此位可使能外部时钟模式    2。 0：禁止外部时钟模式 2。

1：使能外部时钟模式 2。计数器时钟由 ETRF 信号的任意有效边沿提供。

1：将 ECE 位置 1 与选择外部时钟模式 1 并将 TRGI 连接到 ETRF（SMS=111 且 TS=00111）具有相同效果。

2：外部时钟模式 2 可以和以下从模式同时使用：复位模式、门控模式和触发模式。不过此类情况下 TRGI 不得连接 ETRF（TS 位不得为 00111）。

3：如果同时使能外部时钟模式 1 和外部时钟模式 2，则外部时钟输入为 ETRF。

位 13:12 ETPS[1:0]：外部触发预分频器 (External trigger prescaler)

外部触发信号 ETRP 频率不得超过 CK_INT 频率的 1/4。可通过使能预分频器来降低 ETRP

频率。这种方法在输入快速外部时钟时非常有用。

00：预分频器关闭

01：2 分频 ETRP 频率

10：4 分频 ETRP 频率

11：8 分频 ETRP 频率

1536/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

位 11:8 ETF[3:0]：外部触发滤波器 (External trigger filter)

此位域可定义 ETRP 信号的采样频率和适用于 ETRP 的数字滤波器带宽。数字滤波器由事件计数器组成，每 N 个连续事件才视为一个有效输出边沿：

0000：无滤波器，按 fDTS 频率进行采样

0001： fSAMPLING=fCK_INT，N=2

0010： fSAMPLING=fCK_INT，N=4

0011： fSAMPLING=fCK_INT，N=8

0100： fSAMPLING=fDTS/2，N=6

0101： fSAMPLING=fDTS/2，N=8

0110： fSAMPLING=fDTS/4，N=6

0111： fSAMPLING=fDTS/4，N=8

1000： fSAMPLING=fDTS/8，N=6

1001： fSAMPLING=fDTS/8，N=8

1010： fSAMPLING=fDTS/16，N=5

1011： fSAMPLING=fDTS/16，N=6

1100： fSAMPLING=fDTS/16，N=8

1101： fSAMPLING=fDTS/32，N=5

1110： fSAMPLING=fDTS/32，N=6

1111： fSAMPLING=fDTS/32，N=8

位 7 MSM：主/ 从模式 (Master/slave mode) 0：不执行任何操作

1：当前定时器的触发输入事件 (TRGI) 的动作被推迟，以使当前定时器与其从定时器实现完

美同步（通过 TRGO）。此设置适用于由单个外部事件对多个定时器进行同步的情况。

位 6:4 TS[4:0]：触发选择 (Trigger selection)（请参见 TS[4:3] 的位 21:20）此位域可选择将要用于同步计数器的触发输入。

00000：内部触发 0 (ITR0)

00001：内部触发 1 (ITR1)

00010：内部触发 2 (ITR2)

00011：内部触发 3 (ITR3)

00100：TI1 边沿检测器 (TI1F_ED)

00101：滤波后的定时器输入 1 (TI1FP1)

00110：滤波后的定时器输入 2 (TI2FP2)

00111：外部触发输入 (ETRF)

01000：内部触发 4 (ITR4)

01001：内部触发 5 (ITR5)

01010：内部触发 6 (ITR6)

01011：内部触发 7 (ITR7)

01100：内部触发 8 (ITR8)

其它：保留

有关各定时器 ITRx 含义的详细信息，请参见第 1538 页的表 317：TIMx 内部触发连接。 注： 这些位只能在未使用的情况下（例如，SMS=000 时）进行更改，以避免转换时出现错

误的边沿检测。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1537/3019

位 3 保留，必须保持复位值。

位 2:0 SMS：从模式选择 (Slave mode selection)

选择外部信号时，触发信号 (TRGI) 的有效边沿与外部输入上所选的极性相关（请参见输入控制寄存器和控制寄存器说明）。

0000：禁止从模式—— 如果 CEN =“1”，预分频器时钟直接由内部时钟提供。

0001：编码器模式 1—— 计数器根据 TI2FP2 电平在 TI1FP1 边沿递增/ 递减计数。

0010：编码器模式 2—— 计数器根据 TI1FP1 电平在 TI2FP2 边沿递增/ 递减计数。

0011：编码器模式 3—— 计数器在 TI1FP1 和 TI2FP2 的边沿计数，计数的方向取决于另外一个输入的电平。

0100：复位模式—— 在出现所选触发输入 (TRGI) 上升沿时，重新初始化计数器并生成一个寄存器更新事件。

0101：门控模式—— 触发输入 (TRGI) 为高电平时使能计数器时钟。只要触发输入变为低电平，计数器立即停止计数（但不复位）。计数器的启动和停止都被控制。

0110：触发模式—— 触发信号 TRGI 出现上升沿时启动计数器（但不复位）。只控制计数器的启动。

0111：外部时钟模式 1—— 由所选触发信号 (TRGI) 的上升沿提供计数器时钟。

1000：组合复位 + 触发模式—— 在出现所选触发输入 (TRGI) 上升沿时，重新初始化计数器，生成一个寄存器更新事件并启动计数器。

注： 如果将 TI1F_ED 选作触发输入 (TS=00100)，则不得使用门控模式。实际上，TI1F 每次转换时，TI1F_ED 都输出 1 个脉冲，而门控模式检查的则是触发信号的电平。

注： 必须先使能从定时器的时钟，才能从主定时器接收事件；从主定时器接收触发信号时，不得实时更改从定时器的时钟。

表 317. TIMx 内部触发连接

| 从 TIM | TIM2 | TIM3 | TIM4 | TIM5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITR0 | TIM1 | TIM1 | TIM1 | TIM1 |
| ITR1 | TIM8 | TIM2 | TIM2 | TIM8 |
| ITR2 | TIM3 | TIM15 | TIM3 | TIM3 |
| ITR3 | TIM4 | TIM4 | TIM8 | TIM4 |
| ITR4 | ETH PPS | ETH PPS | - | - |
| ITR5 | USB1 OTG_HS_SOF | - | - | - |
| ITR6 | USB2 OTG_FS_SOF | - | - | fdcan1_soc |
| ITR7 | - | - | - | USB1 OTG_HS_SOF |
| ITR8 | - | - | - | USB2 OTG_FS_SOF |

1538/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

    - TIMx DMA/ 中断使能寄存器 (TIMx_DIER)

TIMx DMA/Interrupt enable register

偏移地址：0x0C复位值：0x0000

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| Res. | TDE | Res. | CC4DE | CC3DE | CC2DE | CC1DE | UDE | Res. | TIE | Res. | CC4IE | CC3IE | CC2IE | CC1IE | UIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rw |  | rw | rw | rw | rw | rw |  | rw |  | rw | rw | rw | rw | rw |

位 15 保留，必须保持复位值。

位 14 TDE：触发 DMA 请求使能 (Trigger DMA request enable) 0：禁止触发 DMA 请求。

1：使能触发 DMA 请求。

位 13 保留，必须保持复位值。

位 12 CC4DE：捕获/ 比较 4 DMA 请求使能 (Capture/Compare 4 DMA request enable) 0：禁止 CC4 DMA 请求。

1：使能 CC4 DMA 请求。

位 11 CC3DE：捕获/ 比较 3 DMA 请求使能 (Capture/Compare 3 DMA request enable) 0：禁止 CC3 DMA 请求。

1：使能 CC3 DMA 请求。

位 10 CC2DE：捕获/ 比较 2 DMA 请求使能 (Capture/Compare 2 DMA request enable) 0：禁止 CC2 DMA 请求。

1：使能 CC2 DMA 请求。

位 9 CC1DE：捕获/ 比较 1 DMA 请求使能 (Capture/Compare 1 DMA request enable) 0：禁止 CC1 DMA 请求。

1：使能 CC1 DMA 请求。

位 8 UDE：更新 DMA 请求使能 (Update DMA request enable) 0：禁止更新 DMA 请求。

1：使能更新 DMA 请求。

位 7 保留，必须保持复位值。

位 6 TIE：触发中断使能 (Trigger interrupt enable) 0：禁止触发中断。

1：使能触发中断。

位 5 保留，必须保持复位值。

位 4 CC4IE：捕获/ 比较 4 中断使能 (Capture/Compare 4 interrupt enable) 0：禁止 CC4 中断。

1：使能 CC4 中断。

位 3 CC3IE：捕获/ 比较 3 中断使能 (Capture/Compare 3 interrupt enable) 0：禁止 CC3 中断。

1：使能 CC3 中断。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1539/3019

位 2 CC2IE：捕获/ 比较 2 中断使能 (Capture/Compare 2 interrupt enable) 0：禁止 CC2 中断。

1：使能 CC2 中断。

位 1 CC1IE：捕获/ 比较 1 中断使能 (Capture/Compare 1 interrupt enable) 0：禁止 CC1 中断。

1：使能 CC1 中断。

位 0 UIE：更新中断使能 (Update interrupt enable) 0：禁止更新中断。

1：使能更新中断。

    - TIMx 状态寄存器 (TIMx_SR)

TIMx status register

偏移地址：0x10复位值：0x0000

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| Res. | Res. | Res. | CC4OF | CC3OF | CC2OF | CC1OF | Res. | Res. | TIF | Res. | CC4IF | CC3IF | CC2IF | CC1IF | UIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rc_w0 | rc_w0 | rc_w0 | rc_w0 |  |  | rc_w0 |  | rc_w0 | rc_w0 | rc_w0 | rc_w0 | rc_w0 |

位 15:13 保留，必须保持复位值。

位 12 CC4OF：捕获/ 比较 4 重复捕获标志 (Capture/Compare 4 overcapture flag)

请参见 CC1OF 说明

位 11 CC3OF：捕获/ 比较 3 重复捕获标志 (Capture/Compare 3 overcapture flag)

请参见 CC1OF 说明

位 10 CC2OF：捕获/ 比较 2 重复捕获标志 (Capture/compare 2 overcapture flag)

请参见 CC1OF 说明

位 9 CC1OF：捕获/ 比较 1 重复捕获标志 (Capture/Compare 1 overcapture flag)

仅当将相应通道配置为输入捕获模式时，此标志位才会由硬件置 1。通过软件写入“0”可将该位清零。

0：未检测到重复捕获。

1：TIMx_CCR1 寄存器中已捕获到计数器值且 CC1IF 标志已置 1。位 8:7 保留，必须保持复位值。

位 6 TIF：触发中断标志 (Trigger interrupt flag)

在除门控模式以外的所有模式下，当使能从模式控制器后在 TRGI 输入上检测到有效边沿时，该标志将由硬件置 1。选择门控模式时，该标志将在计数器启动或停止时置 1。但需要通过软件清零。

0：未发生触发事件。

1：触发中断挂起。

位 5 保留，必须保持复位值。

位 4 CC4IF：捕获/ 比较 4 中断标志 (Capture/Compare 4 interrupt flag)

请参见 CC1IF 说明

位 3 CC3IF：捕获/ 比较 3 中断标志 (Capture/Compare 3 interrupt flag)

请参见 CC1IF 说明

1540/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

位 2 CC2IF：捕获/ 比较 2 中断标志 (Capture/Compare 2 interrupt flag)

请参见 CC1IF 说明

位 1 CC1IF：捕获/ 比较 1 中断标志 (Capture/compare 1 interrupt flag)

如果通道 CC1 配置为输出：当计数器与比较值匹配时，此标志由硬件置 1，中心对齐模式

（请参见 TIMx_CR1 寄存器中的 CMS 位说明）和可再触发单脉冲模式下除外。但需要通过软件清零。

0：不匹配。

1：TIMx_CNT 计数器的内容与 TIMx_CCR1 寄存器的内容匹配。

如果通道 CC1 配置为输入：此位将在发生捕获事件时由硬件置 1。通过软件或读取 TIMx_CCR1

寄存器将该位清零。

0：未发生输入捕获事件。

1：TIMx_CCR1 寄存器中已捕获到计数器值（IC1 上已检测到与所选极性匹配的边沿）。

位 0 UIF：更新中断标志 (Update interrupt flag)

该位在发生更新事件时通过硬件置 1。但需要通过软件清零。 0：未发生更新

1：更新中断挂起。该位在以下情况下更新寄存器时由硬件置 1：

上溢或下溢（对于 TIM2 到 TIM4）以及当 TIMx_CR1 寄存器中的 UDIS = 0 时。

TIMx_CR1 寄存器中的 URS = 0 且 UDIS = 0，并且由软件使用 TIMx_EGR 寄存器中的 UG

位重新初始化 CNT 时。

TIMx_CR1 寄存器中的 URS=0 且 UDIS=0，并且 CNT 由触发事件重新初始化时（参见同步控制寄存器说明）。

    - TIMx 事件生成寄存器 (TIMx_EGR)

TIMx event generation register

偏移地址：0x14复位值：0x0000

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | TG | Res. | CC4G | CC3G | CC2G | CC1G | UG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | w |  | w | w | w | w | w |

位 15:7 保留，必须保持复位值。

位 6 TG：触发生成 (Trigger generation)

此位由软件置 1 以生成事件，并由硬件自动清零。

0：不执行任何操作

1：TIMx_SR 寄存器中的 TIF 标志置 1。使能后可发生相关中断或 DMA 传输事件位 5 保留，必须保持复位值。

位 4 CC4G：捕获/ 比较 4 生成 (Capture/Compare 4 generation)

请参见 CC1G 说明

位 3 CC3G：捕获/ 比较 3 生成 (Capture/Compare 3 generation)

请参见 CC1G 说明

位 2 CC2G：捕获/ 比较 2 生成 (Capture/compare 2 generation)

请参见 CC1G 说明

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1541/3019

位 1 CC1G：捕获/ 比较 1 生成 (Capture/Compare 1 generation)

此位由软件置 1 以生成事件，并由硬件自动清零。

0：不执行任何操作

1：通道 1 上生成捕获/ 比较事件：如果通道 CC1 配置为输出：

使能时，CC1IF 标志置 1 并发送相应的中断或 DMA 请求。如果通道 CC1 配置为输入：

TIMx_CCR1 寄存器中将捕获到计数器当前值。使能时，CC1IF 标志置 1 并发送相应的中断或 DMA 请求。如果 CC1IF 标志已为高，CC1OF 标志将置 1。

位 0 UG：更新生成 (Update generation)

该位可通过软件置 1，并由硬件自动清零。 0：不执行任何操作

1：重新初始化计数器并生成寄存器更新事件。请注意，预分频器计数器也将清零（但预分频比不受影响）。如果选择中心对齐模式或 DIR=0（递增计数），计数器将清零；如果 DIR=1

（递减计数），计数器将使用自动重载值 (TIMx_ARR)。

    - TIMx 捕获/ 比较模式寄存器 1 (TIMx_CCMR1)

TIMx capture/compare mode register 1

偏移地址：0x18复位值：0x0000

这些通道可用于输入（捕获模式）或输出（比较模式）模式。通道方向通过配置相应的 CCxS 位进行定义。此寄存器的所有其它位在输入模式和输出模式下的功能均不同。对于任一给定位，OCxx 用于说明通道配置为输出时该位对应的功能，ICxx 则用于说明通道配置为输入时该位对应的功能。因此，必须注意同一个位在输入阶段和输出阶段具有不同的含义。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | OC2M [3] | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | OC1M [3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Res. |  |  |  |  |  |  |  | Res. |
|  |  |  |  |  |  |  | rw |  |  |  |  |  |  |  | rw |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| OC2CE | OC2M[2:0] |  |  | OC2PE | OC2FE | CC2S[1:0] |  | OC1CE | OC1M[2:0] |  |  | OC1PE | OC1FE | CC1S[1:0] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC2F[3:0] |  |  |  | IC2PSC[1:0] |  |  |  | IC1F[3:0] |  |  |  | IC1PSC[1:0] |  |  |  |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

### 输出比较模式

位 31:25 保留，始终读为 0。

位 24 OC2M[3]：输出比较 2 模式—— 位 3 (Output Compare 2 mode - bit 3)

位 23:17 保留，始终读为 0。

位 16 OC1M[3]：输出比较 1 模式—— 位 3 (Output Compare 1 mode - bit 3)

位 15 OC2CE：输出比较 2 清零使能 (Output Compare 2 clear enable)

位 14:12 OC2M[2:0]：输出比较 2 模式 (Output Compare 2 mode)

请参见 OC1M 说明—— 位 6:4

位 11 OC2PE：输出比较 2 预装载使能 (Output Compare 2 preload enable)

位 10 OC2FE：输出比较 2 快速使能 (Output Compare 2 fast enable)

1542/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

位 9:8 CC2S[1:0]：捕获/ 比较 2 选择 (Capture/Compare 2 selection)此位域定义通道方向（输入/ 输出）以及所使用的输入。 00：CC2 通道配置为输出

01：CC2 通道配置为输入，IC2 映射到 TI2 上

10：CC2 通道配置为输入，IC2 映射到 TI1 上

11：CC2 通道配置为输入，IC2 映射到 TRC 上。此模式仅在通过 TS 位（TIMx_SMCR 寄存器）选择内部触发输入时有效

注： 仅当通道关闭时（TIMx_CCER 中的 CC2E = 0），才可向 CC2S 位写入数据。

位 7 OC1CE：输出比较 1 清零使能 (Output Compare 1 clear enable) 0：OC1Ref 不受 ETRF 输入影响

1：ETRF 输入上检测到高电平时，OC1Ref 立即清零

位 6:4 OC1M：输出比较 1 模式 (Output Compare 1 mode)

这些位定义提供 OC1 和 OC1N 的输出参考信号 OC1REF 的行为。OC1REF 为高电平有效，而 OC1 和 OC1N 的有效电平则取决于 CC1P 位和 CC1NP 位。

0000：冻结—— 输出比较寄存器 TIMx_CCR1 与计数器 TIMx_CNT 进行比较不会对输出造成任何影响。（该模式用于生成时基）。

0001：将通道 1 设置为匹配时输出有效电平。当计数器 TIMx_CNT 与捕获/ 比较寄存器 1 (TIMx_CCR1) 匹配时，OC1REF 信号强制变为高电平。

0010：将通道 1 设置为匹配时输出无效电平。当计数器 TIMx_CNT 与捕获/ 比较寄存器 1 (TIMx_CCR1)        匹配时，OC1REF        信号强制变为低电平。 0011：翻转——TIMx_CNT=TIMx_CCR1 时，OC1REF 发生翻转。

0100：强制变为无效电平——OC1REF 强制变为低电平。

0101：强制变为有效电平——OC1REF 强制变为高电平。

0110：PWM 模式 1—— 在递增计数模式下，只要 TIMx_CNT<TIMx_CCR1，通道 1 便为有效状态，否则为无效状态。在递减计数模式下，只要 TIMx_CNT>TIMx_CCR1，通道 1 便为无效状态 (OC1REF=0)，否则为有效状态 (OC1REF=1)。

0111：PWM 模式 2—— 在递增计数模式下，只要 TIMx_CNT<TIMx_CCR1，通道 1 便为无效状态，否则为有效状态。在递减计数模式下，只要 TIMx_CNT>TIMx_CCR1，通道 1 便为有效状态，否则为无效状态。

1000：可再触发 OPM 模式 1—— 在递增计数模式下，通道为有效状态，直至（在 TRGI 信号上）检测到触发事件。然后，在 PWM 模式 1 下进行比较，通道会在下一次更新时再次变为无效状态。在递减计数模式下，通道为无效状态，直至（在 TRGI 信号上）检测到触发事件。然后，在 PWM 模式 1 下进行比较，通道会在下一次更新时再次变为无效状态。 1001：可再触发 OPM 模式 2—— 在递增计数模式下，通道为无效状态，直至（在 TRGI 信号上）检测到触发事件。然后，在 PWM 模式 2 下进行比较，通道会在下一次更新时再次变为无效状态。在递减计数模式下，通道为有效状态，直至（在 TRGI 信号上）检测到触发事件。然后，在 PWM 模式 2 下进行比较，通道会在下一次更新时再次变为有效状态。 1010：保留。

1011：保留。

1100：组合 PWM 模式 1——OC1REF 与在 PWM 模式 1 下的行为相同。OC1REFC 是

OC1REF 和 OC2REF 的逻辑或运算结果。

1101：组合 PWM 模式 2——OC1REF 与在 PWM 模式 2 下的行为相同。OC1REFC 是

OC1REF 和 OC2REF 的逻辑与运算结果。

1110：不对称 PWM 模式 1——OC1REF 与在 PWM 模式 1 下的行为相同。计数器递增计数时，OC1REFC 输出 OC1REF ；计数器递减计数时，OC1REFC 输出 OC2REF。 1111：不对称 PWM 模式 2——OC1REF 与在 PWM 模式 2 下的行为相同。计数器递增计数时，OC1REFC 输出 OC1REF ；计数器递减计数时，OC1REFC 输出 OC2REF。

注： 1：在 PWM 模式下，仅当比较结果发生改变或输出比较模式由“冻结”模式切换到 “PWM”模式时，OCREF 电平才会发生更改。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1543/3019

位 3 OC1PE：输出比较 1 预装载使能 (Output Compare 1 preload enable)

0：禁止与 TIMx_CCR1 相关的预装载寄存器。可随时向 TIMx_CCR1 写入数据，写入后将立即使用新值。

1：使能与 TIMx_CCR1 相关的预装载寄存器。可读/ 写访问预装载寄存器。TIMx_CCR1 预装载值在每次生成更新事件时都会装载到有效寄存器中。

注： 1：只有单脉冲模式下才可在未验证预装载寄存器的情况下使用 PWM 模式（TIMx_CR1寄存器中的 OPM 位置 1）。其它情况下则无法保证该行为。

位 2 OC1FE：输出比较 1 快速使能 (Output Compare 1 fast enable)

此位用于加快触发输入事件对 CC 输出的影响。

0：即使触发开启，CC1 也将根据计数器和 CCR1 值正常工作。触发输入出现边沿时，激活

CC1 输出的最短延迟时间为 5 个时钟周期。

1：触发输入上出现有效边沿相当于 CC1 输出上的比较匹配。随后，无论比较结果如何， OC 都设置为比较电平。采样触发输入和激活 CC1 输出的延迟时间缩短为 3 个时钟周期。仅当通道配置为 PWM1 或 PWM2 模式时，OCFE 才会起作用。

位 1:0 CC1S：捕获/ 比较 1 选择 (Capture/Compare 1 Selection)此位域定义通道方向（输入/ 输出）以及所使用的输入。 00：CC1 通道配置为输出。

01：CC1 通道配置为输入，IC1 映射到 TI1 上。

10：CC1 通道配置为输入，IC1 映射到 TI2 上。

11：CC1 通道配置为输入，IC1 映射到 TRC 上。此模式仅在通过 TS 位（TIMx_SMCR 寄存器）选择内部触发输入时有效

注： 仅当通道关闭时（TIMx_CCER 中的 CC1E = 0），才可向 CC1S 位写入数据。

### 输入捕获模式

位 31:16 保留，始终读为 0。

位 15:12 IC2F：输入捕获 2 滤波器 (Input capture 2 filter)

位 11:10 IC2PSC[1:0]：输入捕获 2 预分频器 (Input capture 2 prescaler)

位 9:8 CC2S：捕获/ 比较 2 选择 (Capture/Compare 2 selection)此位域定义通道方向（输入/ 输出）以及所使用的输入。 00：CC2 通道配置为输出。

01：CC2 通道配置为输入，IC2 映射到 TI2 上。

10：CC2 通道配置为输入，IC2 映射到 TI1 上。

11：CC2 通道配置为输入，IC2 映射到 TRC 上。此模式仅在通过 TS 位（TIMx_SMCR 寄存器）选择内部触发输入时有效

注： 仅当通道关闭时（TIMx_CCER 中的 CC2E = 0），才可向 CC2S 位写入数据。

1544/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

位 7:4 IC1F：输入捕获 1 滤波器 (Input capture 1 filter)

此位域可定义 TI1 输入的采样频率和适用于 TI1 的数字滤波器带宽。数字滤波器由事件计数器组成，每 N 个连续事件才视为一个有效输出边沿：

0000：无滤波器，按 fDTS 频率进行采样

0001：fSAMPLING=fCK_INT，N=2

0010：fSAMPLING=fCK_INT，N=4

0011：fSAMPLING=fCK_INT，N=8

0100：fSAMPLING=fDTS/2，N=6

0101：fSAMPLING=fDTS/2，N=8

0110：fSAMPLING=fDTS/4，N=6

0111：fSAMPLING=fDTS/4，N=8

1000：fSAMPLING=fDTS/8，N=6

1001：fSAMPLING=fDTS/8，N=8

1010：fSAMPLING=fDTS/16，N=5

1011：fSAMPLING=fDTS/16，N=6

1100：fSAMPLING=fDTS/16，N=8

1101：fSAMPLING=fDTS/32，N=5

1110：fSAMPLING=fDTS/32，N=6

1111：fSAMPLING=fDTS/32，N=8

位 3:2 IC1PSC：输入捕获 1 预分频器 (Input capture 1 prescaler)

此位域定义 CC1 输入 (IC1) 的预分频比。只要 CC1E=0（TIMx_CCER 寄存器），预分频器便立即复位。

00：无预分频器，捕获输入上每检测到一个边沿便执行捕获

01：每发生 2 个事件便执行一次捕获

10：每发生 4 个事件便执行一次捕获

11：每发生 8 个事件便执行一次捕获

位 1:0 CC1S：捕获/ 比较 1 选择 (Capture/Compare 1 Selection)此位域定义通道方向（输入/ 输出）以及所使用的输入。 00：CC1 通道配置为输出

01：CC1 通道配置为输入，IC1 映射到 TI1 上

10：CC1 通道配置为输入，IC1 映射到 TI2 上

11：CC1 通道配置为输入，IC1 映射到 TRC 上。此模式仅在通过 TS 位（TIMx_SMCR 寄存器）选择内部触发输入时有效

注： 仅当通道关闭时（TIMx_CCER 中的 CC1E = 0），才可向 CC1S 位写入数据。

    - TIMx 捕获/ 比较模式寄存器 2 (TIMx_CCMR2)

TIMx capture/compare mode register 2

偏移地址：0x1C复位值：0x0000

请参见上述 CCMR1 寄存器说明。

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | OC4M [3] | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | OC3M [3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Res. |  |  |  |  |  |  |  | Res. |
|  |  |  |  |  |  |  | rw |  |  |  |  |  |  |  | rw |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| OC4CE | OC4M[2:0] |  |  | OC4PE | OC4FE | CC4S[1:0] |  | OC3CE | OC3M[2:0] |  |  | OC3PE | OC3FE | CC3S[1:0] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC4F[3:0] |  |  |  | IC4PSC[1:0] |  |  |  | IC3F[3:0] |  |  |  | IC3PSC[1:0] |  |  |  |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1545/3019

### 输出比较模式

位 31:25 保留，始终读为 0。

位 24 OC4M[3]：输出比较 2 模式—— 位 3 (Output Compare 2 mode - bit 3)

位 23:17 保留，始终读为 0。

位 16 OC3M[3]：输出比较 1 模式—— 位 3 (Output Compare 1 mode - bit 3)

位 15 OC4CE：输出比较 4 清零使能 (Output compare 4 clear enable)

位 14:12 OC4M：输出比较 4 模式 (Output compare 4 mode)

请参见 OC1M 说明（TIMx_CCMR1 寄存器中的位 6:4）

位 11 OC4PE：输出比较 4 预装载使能 (Output compare 4 preload enable)

位 10 OC4FE：输出比较 4 快速使能 (Output compare 4 fast enable)

位 9:8 CC4S：捕获/ 比较 4 选择 (Capture/Compare 4 selection)此位域定义通道方向（输入/ 输出）以及所使用的输入。 00：CC4 通道配置为输出

01：CC4 通道配置为输入，IC4 映射到 TI4 上

10：CC4 通道配置为输入，IC4 映射到 TI3 上

11：CC4 通道配置为输入，IC4 映射到 TRC 上。此模式仅在通过 TS 位（TIMx_SMCR 寄存器）选择内部触发输入时有效

注： 仅当通道关闭时（TIMx_CCER 中的 CC4E = 0），才可向 CC4S 位写入数据。

位 7 OC3CE：输出比较 3 清零使能 (Output compare 3 clear enable)

位 6:4 OC3M：输出比较 3 模式 (Output compare 3 mode)

请参见 OC1M 说明（TIMx_CCMR1 寄存器中的位 6:4）

位 3 OC3PE：输出比较 3 预装载使能 (Output compare 3 preload enable)

位 2 OC3FE：输出比较 3 快速使能 (Output compare 3 fast enable)

位 1:0 CC3S：捕获/ 比较 3 选择 (Capture/compare 3 selection)此位域定义通道方向（输入/ 输出）以及所使用的输入。 00：CC3 通道配置为输出

01：CC3 通道配置为输入，IC3 映射到 TI3 上

10：CC3 通道配置为输入，IC3 映射到 TI4 上

11：CC3 通道配置为输入，IC3 映射到 TRC 上。此模式仅在通过 TS 位（TIMx_SMCR 寄存器）选择内部触发输入时有效

注： 仅当通道关闭时（TIMx_CCER 中的 CC3E = 0），才可向 CC3S 位写入数据。

### 输入捕获模式

位 31:16 保留，始终读为 0。

位 15:12 IC4F：输入捕获 4 滤波器 (Input capture 4 filter)

位 11:10 IC4PSC：输入捕获 4 预分频器 (Input capture 4 prescaler)

位 9:8 CC4S：捕获/ 比较 4 选择 (Capture/Compare 4 selection)此位域定义通道方向（输入/ 输出）以及所使用的输入。 00：CC4 通道配置为输出

01：CC4 通道配置为输入，IC4 映射到 TI4 上

10：CC4 通道配置为输入，IC4 映射到 TI3 上

11：CC4 通道配置为输入，IC4 映射到 TRC 上。此模式仅在通过 TS 位（TIMx_SMCR 寄存器）选择内部触发输入时有效

注： 仅当通道关闭时（TIMx_CCER 中的 CC4E = 0），才可向 CC4S 位写入数据。

1546/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

位 7:4 IC3F：输入捕获 3 滤波器 (Input capture 3 filter)

位 3:2 IC3PSC：输入捕获 3 预分频器 (Input capture 3 prescaler)

位 1:0 CC3S：捕获/ 比较 3 选择 (Capture/compare 3 selection)此位域定义通道方向（输入/ 输出）以及所使用的输入。 00：CC3 通道配置为输出

01：CC3 通道配置为输入，IC3 映射到 TI3 上

10：CC3 通道配置为输入，IC3 映射到 TI4 上

11：CC3 通道配置为输入，IC3 映射到 TRC 上。此模式仅在通过 TS 位（TIMx_SMCR 寄存器）选择内部触发输入时有效

注： 仅当通道关闭时（TIMx_CCER 中的 CC3E = 0），才可向 CC3S 位写入数据。

    - TIMx 捕获/ 比较使能寄存器 (TIMx_CCER)

TIMx capture/compare enable register

偏移地址：0x20复位值：0x0000

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| CC4NP | Res. | CC4P | CC4E | CC3NP | Res. | CC3P | CC3E | CC2NP | Res. | CC2P | CC2E | CC1NP | Res. | CC1P | CC1E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw |  | rw | rw | rw |  | rw | rw | rw |  | rw | rw | rw |  | rw | rw |

位 15 CC4NP：捕获/ 比较 4 互补输出极性 (Capture/Compare 4 complementary output Polarity)

请参见 CC1NP 说明 位 14 保留，必须保持复位值。

位 13 CC4P：捕获/ 比较 4 输出极性 (Capture/Compare 4 output Polarity)

请参见 CC1P 说明

位 12 CC4E：捕获/ 比较 4 输出使能 (Capture/Compare 4 output enable)

请参见 CC1E 说明

位 11 CC3NP：捕获/ 比较 3 互补输出极性 (Capture/Compare 3 complementary output Polarity)

请参见 CC1NP 说明 位 10 保留，必须保持复位值。

位 9 CC3P：捕获/ 比较 3 输出极性 (Capture/Compare 3 output polarity)

请参见 CC1P 说明

位 8 CC3E：捕获/ 比较 3 输出使能 (Capture/Compare 3 output enable)

请参见 CC1E 说明

位 7 CC2NP：捕获/ 比较 2 互补输出极性 (Capture/Compare 2 complementary output Polarity)

请参见 CC1NP 说明 位 6 保留，必须保持复位值。

位 5 CC2P：捕获/ 比较 2 输出极性 (Capture/Compare 2 output polarity)

请参见 CC1P 说明

位 4 CC2E：捕获/ 比较 2 输出使能 (Capture/Compare 2 output enable)

请参见 CC1E 说明

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1547/3019

位 3 CC1NP：捕获/ 比较 1 互补输出极性 (Capture/Compare 1 complementary output Polarity)

CC1 通道配置为输出：在这种情况下，CC1NP 必须保持清零。

CC1 通道配置为输入：该位与 CC1P 配合使用可定义 TI1FP1/TI2FP1 极性。请参见 CC1P

说明。

位 2 保留，必须保持复位值。

位 1 CC1P：捕获/ 比较 1 输出极性 (Capture/Compare 1 output polarity)。

CC1 通道配置为输出：

0：OC1 高电平有效

1：OC1 低电平有效

CC1 通道配置为输入：CC1NP/CC1P 位可针对触发或捕获操作选择 TI1FP1 和 TI2FP1 的极性。

00：未反相/ 上升沿触发

电路对 TIxFP1 上升沿敏感（在复位模式、外部时钟模式或触发模式下执行捕获或触发操作），TIxFP1 未反相（在门控模式或编码器模式下执行触发操作）。

01：反相/ 下降沿触发

电路对 TIxFP1 下降沿敏感（在复位模式、外部时钟模式或触发模式下执行捕获或触发操作），TIxFP1           反相（在门控模式或编码器模式下执行触发操作）。 10：保留，不使用此配置。

11：未反相/ 上升沿和下降沿均触发

电路对 TIxFP1 上升沿和下降沿都敏感（在复位模式、外部时钟模式或触发模式下执行捕获或触发操作），TIxFP1 未反相（在门控模式下执行触发操作）。编码器模式下不得使用此配置。

位 0 CC1E：捕获/ 比较 1 输出使能 (Capture/Compare 1 output enable)。

CC1 通道配置为输出：

0：关闭——OC1 未激活

1：开启—— 在相应输出引脚上输出 OC1 信号

CC1 通道配置为输入：此位决定了是否可以实际将计数器值捕获到输入捕获/ 比较寄存器 1 (TIMx_CCR1) 中。

0：禁止捕获

1：使能捕获

表 318. 标准 OCx 通道的输出控制位

| CCxE 位 | OCx 输出状态 |
| --- | --- |
| 0 | 禁止输出（OCx=0、OCx_EN=0） |
| 1 | OCx=OCxREF + 极性、OCx_EN=1 |

注：	与标准 OCx 通道相连的外部 IO 引脚的状态取决于 OCx 通道的状态以及 GPIO 和 AFIO 寄存器。

1548/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

    - TIMx 计数器 (TIMx_CNT)

TIMx counter

偏移地址：0x24复位值：0x0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| CNT[31] 或 UIFCPY | CNT[30:16]（取决于定时器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw or r | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| CNT[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

位 31 值取决于 TIMx_CR1 中的 IUFREMAP。如果 UIFREMAP = 0

CNT[31]：计数器值的最高有效位（对于 TIM2 和 TIM5）(Most significant bit of counter value (on TIM2 and TIM5))

其它定时器上保留 如果 UIFREMAP = 1

UIFCPY：UIF 副本 (UIF Copy)

该位是 TIMx_ISR 寄存器中 UIF 位的只读副本

位 30:16 CNT[30:16]：计数器值的最高有效部分（对于 TIM2 和 TIM5）(Most significant part counter value (on TIM2 and TIM5))

位 15:0 CNT[15:0]：计数器值的最低有效部分 (Least significant part of counter value)

    - TIMx 预分频器 (TIMx_PSC)

TIMx prescaler

偏移地址：0x28复位值：0x0000

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| PSC[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

位 15:0 PSC[15:0]：预分频器值 (Prescaler value)

计数器时钟频率 CK_CNT 等于 fCK_PSC / (PSC[15:0] + 1)。

PSC 包含每次发生更新事件（包括计数器通过 TIMx_EGR 寄存器中的 UG 位清零时，或在配置为“复位模式”时通过触发控制器清零时）时要装载到有效预分频器寄存器的值。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1549/3019

    - TIMx 自动重载寄存器 (TIMx_ARR)

TIMx auto-reload register

偏移地址：0x2C

复位值：0xFFFF FFFF

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| ARR[31:16]（取决于定时器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| ARR[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

位 31:16 ARR[31:16]：自动重载值的高 16 位（对于 TIM2 和 TIM5）(High auto-reload value (on TIM2 and TIM5))

位 15:0 ARR[15:0]：自动重载值的低 16 位 (Low Auto-reload value)

ARR 为要装载到有效自动重载寄存器的值。

有关 ARR 更新和行为的更多详细信息，请参见第 1492 页的第 39.3.1 节：时基单元。当自动重载值为空时，计数器不工作。

    - TIMx 捕获/ 比较寄存器 1 (TIMx_CCR1)

TIMx capture/compare register 1

偏移地址：0x34复位值：0x0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| CCR1[31:16]（取决于定时器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| CCR1[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r |

位 31:16 CCR1[31:16]：捕获/比较 1 值的高 16 位（对于 TIM2 和 TIM5）(High Capture/Compare 1 value (on TIM2 and TIM5))

位 15:0 CCR1[15:0]：捕获/ 比较 1 值的低 16 位 (Low Capture/Compare 1 value)

如果通道 CC1 配置为输出：

CCR1 是捕获/ 比较寄存器 1 的预装载值。

如果没有通过 TIMx_CCMR1 寄存器中的 OC1PE 位来使能预装载功能，则该值立刻生效；否则只在发生更新事件时生效（拷贝到有效的捕获/ 比较寄存器 1）。

有效捕获/比较寄存器中包含要与计数器 TIMx_CNT 进行比较并在 OC1 输出上发出信号的值。

如果通道 CC1 配置为输入：

CCR1 为上一个输入捕获 1 事件 (IC1) 发生时的计数器值。只能读取 TIMx_CCR1 寄存器，无法对其进行编程。

1550/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

    - TIMx 捕获/ 比较寄存器 2 (TIMx_CCR2)

TIMx capture/compare register 2

偏移地址：0x38

复位值：0x00000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| CCR2[31:16]（取决于定时器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| CCR2[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r |

位 31:16 CCR2[31:16]：捕获/比较 2 值的高 16 位（对于 TIM2 和 TIM5）(High Capture/Compare 2 value (on TIM2 and TIM5))。

位 15:0 CCR2[15:0]：捕获/ 比较 2 值的低 16 位 (Low Capture/Compare 2 value)

如果通道 CC2 配置为输出：

CCR2 是捕获/ 比较寄存器 2 的预装载值。

如果没有通过 TIMx_CCMR1 寄存器中的 OC2PE 位来使能预装载功能，则该值立刻生效；否则只在发生更新事件时生效（拷贝到有效的捕获/ 比较寄存器 2）。

有效捕获/ 比较寄存器中包含要与计数器 TIMx_CNT 进行比较并在 OC2 输出上发出信号的值。

如果通道 CC2 配置为输入：

CCR2 为上一个输入捕获 2 事件 (IC2) 发生时的计数器值。只能读取 TIMx_CCR2 寄存器，无法对其进行编程。

    - TIMx 捕获/ 比较寄存器 3 (TIMx_CCR3)

TIMx capture/compare register 3

偏移地址：0x3C复位值：0x0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| CCR3[31:16]（取决于定时器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| CCR3[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r |

位 31:16 CCR3[31:16]：捕获/比较 3 值的高 16 位（对于 TIM2 和 TIM5）(High Capture/Compare 3 value (on TIM2 and TIM5))

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1551/3019

位 15:0 CCR3[15:0]：捕获/ 比较 3 值的低 16 位 (Low Capture/Compare 3 value)

如果通道 CC3 配置为输出：

CCR3 是捕获/ 比较寄存器 3 的预装载值。

如果没有通过 TIMx_CCMR2 寄存器中的 OC3PE 位来使能预装载功能，则该值立刻生效；否则只在发生更新事件时生效（拷贝到有效的捕获/ 比较寄存器 3）。

有效捕获/ 比较寄存器中包含要与计数器 TIMx_CNT 进行比较并在 OC3 输出上发出信号的值。

如果通道 CC3 配置为输入：

CCR3 为上一个输入捕获 3 事件 (IC3) 发生时的计数器值。只能读取 TIMx_CCR3 寄存器，无法对其进行编程。

    - TIMx 捕获/ 比较寄存器 4 (TIMx_CCR4)

TIMx capture/compare register 4

偏移地址：0x40复位值：0x0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| CCR4[31:16]（取决于定时器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| CCR4[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r | rw/r |

位 31:16 CCR4[31:16]：捕获/比较 4 值的高 16 位（对于 TIM2 和 TIM5）(High Capture/Compare 4 value (on TIM2 and TIM5))

位 15:0 CCR4[15:0]：捕获/ 比较 4 值的低 16 位 (Low Capture/Compare 4 value)

- 如果 CC4 通道配置为输出（CC4S 位）：

CCR4 是捕获/ 比较寄存器 4 的预装载值。

如果没有通过 TIMx_CCMR2 寄存器中的 OC4PE 位来使能预装载功能，则该值立刻生效；否则只在发生更新事件时生效（拷贝到有效的捕获/ 比较寄存器 4）。

有效捕获/ 比较寄存器中包含要与计数器 TIMx_CNT 进行比较并在 OC4 输出上发出信号的值。

- 如果 CC4 通道配置为输入（TIMx_CCMR4 寄存器中的 CC4S 位）：

CCR4 为上一个输入捕获 4 事件 (IC4) 发生时的计数器值。只能读取 TIMx_CCR4 寄存器，无法对其进行编程。

1552/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

    - TIMx DMA 控制寄存器 (TIMx_DCR)

TIMx DMA control register

偏移地址：0x48复位值：0x0000

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| Res. | Res. | Res. | DBL[4:0] |  |  |  |  | Res. | Res. | Res. | DBA[4:0] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rw | rw | rw | rw | rw |  |  |  | rw | rw | rw | rw | rw |

位 15:13 保留，必须保持复位值。

位 12:8 DBL[4:0]：DMA 连续传送长度 (DMA burst length)

该 5 位向量定义了 DMA 的传送次数（当对 TIMx_DMAR 寄存器进行读或写时，定时器进行一次连续传送）。

00000：1 次传送，

00001：2 次传送，

00010：3 次传送，

...

10001：18 次传送。位 7:5 保留，必须保持复位值。

位 4:0 DBA[4:0]：DMA 基址 (DMA base address)

该 5 位向量定义 DMA 传输的基址（通过 TIMx_DMAR 地址进行读/写访问时）。DBA 定义为从 TIMx_CR1 寄存器地址开始计算的偏移量。

示例：

00000：TIMx_CR1

00001：TIMx_CR2

00010：TIMx_SMCR

...

示例：以下面的传送为例：DBL = 7 次传送且 DBA = TIMx_CR1。这种情况下将向/ 从自

TIMx_CR1 地址开始的 7 个寄存器传输数据。

    - TIMx 全传输 DMA 地址 (TIMx_DMAR)

TIMx DMA address for full transfer

偏移地址：0x4C复位值：0x0000

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| DMAB[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

位 15:0 DMAB[15:0]：DMA 连续传送寄存器 (DMA register for burst accesses)

对 DMAR 寄存器执行读或写操作将访问位于如下地址的寄存器

(TIMx_CR1 地址) + (DBA + DMA 索引) x 4

其中 TIMx_CR1 地址为控制寄存器 1 的地址，DBA 为 TIMx_DCR 寄存器中配置的 DMA 基址，DMA 索引由 DMA 传输自动控制，其范围介于 0 到 DBL（TIMx_DCR 寄存器中配置的 DBL）之间。

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1553/3019

    - TIM2 复用功能选项寄存器 1 (TIM2_AF1)

TIM2 alternate function option register 1

偏移地址：0x60复位值：0x0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | ETRSEL[3:2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rw |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| ETRSEL[1:0] |  | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw | rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

位 31:18 保留，必须保持复位值。

位 17:14 ETRSEL[3:0]：ETR 源选择 (ETR source selection)

这些位选择 ETR 输入源。

0000：ETR 输入连接到 I/O

0001：COMP1 输出

0010：COMP2 输出

0011：LSE

0100：SAI1 FS_A

0101：SAI1 FS_B

其它：保留

位 13:0 保留，必须保持复位值。

    - TIM3 复用功能选项寄存器 1 (TIM3_AF1)

TIM3 alternate function option register 1

偏移地址：0x60复位值：0x0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | ETRSEL[3:2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rw |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| ETRSEL[1:0] |  | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw | rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

位 31:18 保留，必须保持复位值。

位 17:14 ETRSEL[3:0]：ETR 源选择 (ETR source selection)

这些位选择 ETR 输入源。

0000：ETR 输入连接到 I/O

0001：COMP1 输出

其它：保留

位 13:0 保留，必须保持复位值。

1554/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

    - TIM5 复用功能选项寄存器 1 (TIM5_AF1)

TIM5 alternate function option register 1

偏移地址：0x60复位值：0x0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | ETRSEL[3:2] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rw |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| ETRSEL[1:0] |  | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rw | rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

位 31:18 保留，必须保持复位值。

位 17:14 ETRSEL[3:0]：ETR 源选择 (ETR source selection)

这些位选择 ETR 输入源。

0000：ETR 输入连接到 I/O

0001：SAI2 FS_A 连接到 ETR 输入

0010：SAI2 FS_B 连接到 ETR 输入其它：保留

位 13:0 保留，必须保持复位值。

    - TIM2 定时器输入选择寄存器 (TIM2_TISEL)

TIM2 timer input selection register

偏移地址：0x68复位值：0x0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| Res. | Res. | Res. | Res. | TI4SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI3SEL[3:0] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rw | rw | rw | rw |  |  |  |  | rw | rw | rw | rw |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| Res. | Res. | Res. | Res. | TI2SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI1SEL[3:0] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rw | rw | rw | rw |  |  |  |  | rw | rw | rw | rw |

位 31:28 保留，必须保持复位值。

位 27:24 TI4SEL[3:0]：TI4[0] 到 TI4[15] 输入选择 (TI4[0] to TI4[15] input selection)

这些位选择 TI4[0] 到 TI4[15] 输入源。

0000：TIM2_CH4 输入

0001：COMP1 输出

0010：COMP2 输出

0011：COMP1 输出或 COMP2 输出其它：保留

位 23:20 保留，必须保持复位值。

位 19:16 TI3SEL[3:0]：TI3[0] 到 TI3[15] 输入选择 (TI3[0] to TI3[15] input selection)

这些位选择 TI3[0] 到 TI3[15] 输入源。

0000：TIM2_CH3 输入

其它：保留

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1555/3019

位 15:12 保留，必须保持复位值。

位 11:8 TI2SEL[3:0]：TI2[0] 到 TI2[15] 输入选择 (TI2[0] to TI2[15] input selection)

这些位选择 TI2[0] 到 TI2[15] 输入源。

0000：TIM2_CH2 输入

其它：保留

位 7:4 保留，必须保持复位值。

位 3:0 TI1SEL[3:0]：TI1[0] 到 TI1[15] 输入选择 (TI1[0] to TI1[15] input selection)

这些位选择 TI1[0] 到 TI1[15] 输入源。

0000：TIM2_CH1 输入

其它：保留

    - TIM3 定时器输入选择寄存器 (TIM3_TISEL)

TIM3 timer input selection register

偏移地址：0x68复位值：0x0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| Res. | Res. | Res. | Res. | TI4SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI3SEL[3:0] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rw | rw | rw | rw |  |  |  |  | rw | rw | rw | rw |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| Res. | Res. | Res. | Res. | TI2SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI1SEL[3:0] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rw | rw | rw | rw |  |  |  |  | rw | rw | rw | rw |

位 31:28 保留，必须保持复位值。

位 27:24 TI4SEL[3:0]：TI4[0] 到 TI4[15] 输入选择 (TI4[0] to TI4[15] input selection)

这些位选择 TI4[0] 到 TI4[15] 输入源。

0000：TIM3_CH4 输入

其它：保留

位 23:20 保留，必须保持复位值。

位 19:16 TI3SEL[3:0]：TI3[0] 到 TI3[15] 输入选择 (TI3[0] to TI3[15] input selection)

这些位选择 TI3[0] 到 TI3[15] 输入源。

0000：TIM3_CH3 输入

其它：保留

位 15:12 保留，必须保持复位值。

位 11:8 TI2SEL[3:0]：TI2[0] 到 TI2[15] 输入选择 (TI2[0] to TI2[15] input selection)

这些位选择 TI2[0] 到 TI2[15] 输入源。

0000：TIM3_CH2 输入

其它：保留

1556/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

位 7:4 保留，必须保持复位值。

位 3:0 TI1SEL[3:0]：TI1[0] 到 TI1[15] 输入选择 (TI1[0] to TI1[15] input selection)

这些位选择 TI1[0] 到 TI1[15] 输入源。

0000：TIM3_CH1 输入

0001：COMP1 输出

0010：COMP2 输出

0011：COMP1 输出或 COMP2 输出其它：保留

    - TIM5 定时器输入选择寄存器 (TIM5_TISEL)

TIM5 timer input selection register

偏移地址：0x68复位值：0x0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| Res. | Res. | Res. | Res. | TI4SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI3SEL[3:0] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rw | rw | rw | rw |  |  |  |  | rw | rw | rw | rw |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| Res. | Res. | Res. | Res. | TI2SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI1SEL[3:0] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rw | rw | rw | rw |  |  |  |  | rw | rw | rw | rw |

位 31:28 保留，必须保持复位值。

位 27:24 TI4SEL[3:0]：TI4[0] 到 TI4[15] 输入选择 (TI4[0] to TI4[15] input selection)

这些位选择 TI4[0] 到 TI4[15] 输入源。

0000：TIM5_CH4 输入

其它：保留

位 23:20 保留，必须保持复位值。

位 19:16 TI3SEL[3:0]：TI3[0] 到 TI3[15] 输入选择 (TI3[0] to TI3[15] input selection)

这些位选择 TI3[0] 到 TI3[15] 输入源。

0000：TIM5_CH3 输入

其它：保留

位 15:12 保留，必须保持复位值。

位 11:8 TI2SEL[3:0]：TI2[0] 到 TI2[15] 输入选择 (TI2[0] to TI2[15] input selection)

这些位选择 TI2[0] 到 TI2[15] 输入源。

0000：TIM5_CH2 输入

其它：保留

位 7:4 保留，必须保持复位值。

位 3:0 TI1SEL[3:0]：TI1[0] 到 TI1[15] 输入选择 (TI1[0] to TI1[15] input selection)

这些位选择 TI1[0] 到 TI1[15] 输入源。

0000：TIM5_CH1 输入

0001：fdcan1_tmp 0010：fdcan1_rtp其它：保留

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1557/3019

通用定时器 (TIM2/TIM3/TIM4/TIM5)

RM0433

39.4.25

TIMx 寄存器映射

TIMx 寄存器按照下表所述方式映射：

表 319. TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 寄存器映射和复位值

[1:0]

[1:0]

1558/3019

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]

| 0x20 |  | 0x1C |  |  |  | 0x18 |  |  |  | 0x14 |  | 0x10 |  | 0x0C |  | 0x08 |  | 0x04 |  | 0x00 |  | 偏移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reset value | TIMx_CCER | Reset value | TIMx_CCMR2 Input Capture mode | Reset value | TIMx_CCMR2 Output Compare mode | Reset value | TIMx_CCMR1 Input Capture mode | Reset value | TIMx_CCMR1 Output Compare mode | Reset value | TIMx_EGR | Reset value | TIMx_SR | Reset value | TIMx_DIER | Reset value | TIMx_SMCR | Reset value | TIMx_CR2 | Reset value | TIMx_CR1 | 寄存器名称 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 31 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 30 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 29 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 28 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 27 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 26 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 25 |
|  | Res. |  | Res. | 0 | OC4M[3] |  | Res. | 0 | OC2M[3] |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 24 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 23 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 22 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 0 | TS [4:3] |  | Res. |  | Res. | 21 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 0 |  |  | Res. |  | Res. | 20 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 19 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 18 |
|  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 17 |
|  | Res. |  | Res. | 0 | OC3M[3] |  | Res. | 0 | OC1M[3] |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 0 | SMS[3] |  | Res. |  | Res. | 16 |
| 0 | CC4NP | 0 | IC4F[3:0] | 0 | O24CE | 0 | IC2F[3:0] | 0 | OC2CE |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 0 | ETP |  | Res. |  | Res. | 15 |
|  | Res. | 0 |  | 0 | OC4M [2:0] | 0 |  | 0 | OC2M [2:0] |  | Res. |  | Res. | 0 | TDE | 0 | ECE |  | Res. |  | Res. | 14 |
| 0 | CC4P | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Res. |  | Res. | 0 | COMDE | 0 | ETPS [1:0] |  | Res. |  | Res. | 13 |
| 0 | CC4E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Res. | 0 | CC4OF | 0 | CC4DE | 0 |  |  | Res. |  | Res. | 12 |
| 0 | CC3NP | 0 | IC4 PSC [1:0] | 0 | OC4PE | 0 | IC2 PSC [1:0] | 0 | OC2PE |  | Res. | 0 | CC3OF | 0 | CC3DE | 0 | ETF[3:0] |  | Res. | 0 | UIFREMAP | 11 |
|  | Res. | 0 |  | 0 | OC4FE | 0 |  | 0 | OC2FE |  | Res. | 0 | CC2OF | 0 | CC2DE | 0 |  |  | Res. |  | Res. | 10 |
| 0 | CC3P | 0 | CC4S [1:0] | 0 | CC4S [1:0] | 0 | CC2S [1:0] | 0 | CC2S [1:0] |  | Res. | 0 | CC1OF | 0 | CC1DE | 0 |  |  | Res. | 0 | CKD [1:0] | 9 |
| 0 | CC3E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Res. |  | Res. | 0 | UDE | 0 |  |  | Res. | 0 |  | 8 |
| 0 | CC2NP | 0 | IC3F[3:0] | 0 | OC3CE | 0 | IC1F[3:0] | 0 | OC1CE |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 0 | MSM | 0 | TI1S | 0 | ARPE | 7 |
|  | Res. | 0 |  | 0 | OC3M [2:0] | 0 |  | 0 | OC1M [2:0] | 0 | TG | 0 | TIF | 0 | TIE | 0 | TS[2:0] | 0 | MMS[2:0] | 0 | CMS [1:0] | 6 |
| 0 | CC2P | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Res. |  | Res. |  | Res. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |
| 0 | CC2E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | CC4G | 0 | CC4IF | 0 | CC4IE | 0 |  | 0 |  | 0 | DIR | 4 |
| 0 | CC1NP | 0 | IC3 PSC [1:0] | 0 | OC3PE | 0 | IC1 PSC [1:0] | 0 | OC1PE | 0 | CC3G | 0 | CC3IF | 0 | CC3IE |  | Res. | 0 | CCDS | 0 | OPM | 3 |
|  | Res. | 0 |  | 0 | OC3FE | 0 |  | 0 | OC1FE | 0 | CC2G | 0 | CC2IF | 0 | CC2IE | 0 | SMS[2:0] |  | Res. | 0 | URS | 2 |
| 0 | CC1P | 0 | CC3S [1:0] | 0 | CC3S | 0 | CC1S [1:0] | 0 | CC1S | 0 | CC1G | 0 | CC1IF | 0 | CC1IE | 0 |  |  | Res. | 0 | UDIS | 1 |
| 0 | CC1E | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | UG | 0 | UIF | 0 | UIE | 0 |  |  | Res. | 0 | CEN | 0 |

表 319. TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 寄存器映射和复位值（续）

| 偏移 | 寄存器名称 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x24 | TIMx_CNT | CNT[31] 或 UIFCPY | CNT[30:16] （仅限 TIM2 和 TIM5，其它定时器上保留） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNT[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x28 | TIMx_PSC | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | PSC[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x2C | TIMx_ARR | ARR[31:16] （仅限 TIM2 和 TIM5，其它定时器上保留） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARR[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0x30 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x34 | TIMx_CCR1 | CCR1[31:16] （仅限 TIM2 和 TIM5，其它定时器上保留） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCR1[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x38 | TIMx_CCR2 | CCR2[31:16] （仅限 TIM2 和 TIM5，其它定时器上保留） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCR2[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x3C | TIMx_CCR3 | CCR3[31:16] （仅限 TIM2 和 TIM5，其它定时器上保留） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCR3[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x40 | TIMx_CCR4 | CCR4[31:16] （仅限 TIM2 和 TIM5，其它定时器上保留） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCR4[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x44 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x48 | TIMx_DCR | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | DBL[4:0] |  |  |  |  | Res. | Res. | Res. | DBA[4:0] |  |  |  |  |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x4C | TIMx_DMAR | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | DMAB[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x60 | TIM2_AF1 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | ETRSEL [3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x60 | TIM3_AF1 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | ETRSEL [3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x60 | TIM5_AF1 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | ETRSEL [3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]	1559/3019

表 319. TIM2/TIM3/TIM4/TIM5 寄存器映射和复位值（续）

| 偏移 | 寄存器名称 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x68 | TIM2_TISEL | Res. | Res. | Res. | Res. | TI4SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI3SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI2SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI1SEL[3:0] |  |  |  |
|  | Reset value |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x68 | TIM3_TISEL | Res. | Res. | Res. | Res. | TI4SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI3SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI2SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI1SEL[3:0] |  |  |  |
|  | Reset value |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x68 | TIM5_TISEL | Res. | Res. | Res. | Res. | TI4SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI3SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI2SEL[3:0] |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | TI1SEL[3:0] |  |  |  |
|  | Reset value |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

有关寄存器边界地址的信息，请参见第 2.2.2 节：存储器映射和寄存器边界地址。

1560/3019	文档 ID 029587 Rev 1 [English Rev 3]