60.5.8 微控制器调试单元 (DBGMCU)

DBGMCU 组件包含多个寄存器，用来在调试模式下控制电源和时钟行为。具体地说，它允许调试器或调试软件：

- 在低功耗模式（睡眠、停止或待机）下，保持处理器内核的时钟和电源

- 在低功耗模式下，保持系统调试和跟踪组件的时钟和电源

- 当处理器内核在调试模式下停止时，停止某些外设（CAN、SMBUS 超时、看门狗、定时器、RTC）的时钟。为安全起见，当计数器停止时（DBGMCU_APB2FZ1 中 TIM1/8/15/16/17 = 1），禁止了互补输出计时器的输出（就像 MOE 位复位一样）。

DBGMCU 寄存器不通过系统复位而复位，只能通过上电复位而复位。调试器可以通过基址

为 0xE00E1000 的 APB-D 总线对其进行访问。另外，基址为 0x5C001000 的两个处理器内      核也可以对其进行访问。注意：DBGMCU 并非标准的 CoreSight 组件。因此，它不在系统 ROM 表中。

DBGMCU寄存器

DBGMCU 标识代码寄存器 (DBGMCU_IDC)

DBGMCU identity code register

偏移地址：0x000

复位值：0x100X 6450

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 23 | 22 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | REV_ID[15:0] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | r |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 7 | 6 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Res. | Res. | Res. | Res. |  |  |  |  | DEV_ID[11:0] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r |  |  |  |  |  |

位 31:16 REV_ID[15:0]：版本 (Revision)

0x1001 = 版本 Z

0x1003 = 版本 Y

位 15:12 保留，必须保持复位值。

位 11:0 DEV_ID[11:0]：器件 ID (Device ID)

0x450：STM32H7

DBGMCU 配置寄存器 (DBGMCU_CR)

DBGMCU configuration register

偏移地址：0x004

复位值：0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

| Res. | Res. | Res. | TRGO EN | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | D3DBG CKEN | D1DBG CKEN | TRACE CLKEN | Res. | Res. | Res. | Res. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rw |  |  |  |  |  | rw | rw | rw |  |  |  |  |

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | DBGST BY_D3 | DBGST OP_D3 | Res. | Res. | Res. | Res. | DBGST BY_D1 | DBGST OP_D1 | DBG SLEEP _D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | rw | rw |  |  |  |  | rw | rw | rw |

位 31:29 保留，必须保持复位值。

位 28 TRGOEN：外部触发输出使能 (External trigger output enable) 该位控制双向触发引脚 TRGIO 的方向。

0：输入——TRGIO 连接到 TRGIN

1：输出——TRGIO 连接到 TRGOUT 位 27:23 保留，必须保持复位值。

位 22 D3DBGCKEN：D3 调试时钟使能 (D3 debug clock enable) 该位允许关闭 D3 域中不需要的调试组件（DAPCLK 域中的组件除外）。

0：禁止——禁止 D3 域调试组件并对其时钟进行门控

1：使能——只要相应的域时钟 (CK_HCLK_D3) 处于激活状态，就对 D3 域调试组件提供时    钟信号

位 21 D1DBGCKEN：D1 调试时钟使能 (D1 debug clock enable) 该位允许关闭 D1 域中不需要的调试组件（处理器内核中的组件除外）。

0：禁止——禁止 D1 域调试组件并对其时钟进行门控

1：使能——只要相应的域时钟 (CK_HCLK_D1) 处于激活状态，就对 D1 域调试组件提供时    钟信号

位 20 TRACECLKEN：跟踪端口时钟使能 (Trace port clock enable) 该位使能跟踪端口时钟 TRACECLK。

0：禁止——TRACECLK 被禁止

1：使能——TRACECLK 处于激活状态位 19:9 保留，必须保持复位值。

位 8 DBGSTBY_D3：允许在 D3 待机模式下调试 (Allow debug in D3 Standby mode)

0：正常操作——在待机模式下，禁止所有时钟，且该域自动掉电(1)。

1：禁止时钟自动停止/掉电——在待机模式下，所有处于激活状态的时钟和振荡器继续运行，同时域电源保持不变，因此支持全面调试功能。在退出待机模式时，执行系统复位。

位 7 DBGSTOP_D3：允许在 D3 停止模式下调试 (Allow debug in D3 Stop mode)

0：正常操作——在停止模式下自动禁止域时钟(2)

1：禁止时钟自动停止/掉电——在停止模式下，所有处于激活状态的时钟和振荡器继续运行。

从停止模式退出时，时钟设置被设置为停止模式退出状态。

位 6:3 保留，必须保持复位值。

位 2 DBGSTBY_D1：允许待机模式下的 D1 域调试 (Allow D1 domain debug in Standby mode)

0：正常操作——在待机模式下，禁止所有时钟，且该域自动掉电。

1：禁止时钟自动停止/掉电——在待机模式下，所有处于激活状态的时钟和振荡器继续运行，同时域电源保持不变，因此支持全面调试功能。在退出待机模式时，执行域复位。

位 1 DBGSTOP_D1：允许停止模式下的 D1 域调试 (Allow D1 domain debug in Stop mode)

0：正常操作——在停止模式下，自动禁止所有时钟

1：禁止时钟自动停止——在停止模式下，所有处于激活状态的时钟和振荡器继续运行，因此支持全面调试功能。从停止模式退出时，时钟设置被设置为停止模式退出状态。

位 0 DBGSLEEP_D1：允许睡眠模式下的 D1 域调试 (Allow D1 domain debug in Sleep mode)

0：正常操作——在睡眠模式下，自动停止处理器时钟

1：禁止时钟自动停止——处理器时钟继续运行，因此支持全面调试功能

- 如果调试端口控制/状态寄存器中的 CDBGPWRUPREQ 置为有效，则在待机模式下，D3 域将保持上电状

态，并且 DAPCLK 处于激活状态，即使 DBGSTBY_D3 被复位，亦是如此。但其他 D3 域时钟将被关闭。

- 如果调试端口控制/状态寄存器中的 CDBGPWRUPREQ 置为有效，则在停止模式下，D3 域将保持上电状

态，并且 DAPCLK 处于激活状态，即使 DBGSTOP_D3 被复位，亦是如此。但其他 D3 域时钟将被关闭。

DBGMCU APB3 外设冻结寄存器 CPU (DBGMCU_APB3FZ1)

DBGMCU APB3 peripheral freeze register CPU

偏移地址：0x034

复位值：0x0000 0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | WWDG 1 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw |  |  |  |  |  |  |

| 位 31:7 | 保留，必须保持复位值。 |
| --- | --- |
| 位 6 | WWDG1：在调试模式下 WWDG1 停止 (WWDG1 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，WWDG1 继续运行 1：在调试模式下停止——当内核处于调试模式时，WWDG1 被冻结 |
| 位 5:0 | 保留，必须保持复位值。 |

DBGMCU APB1L 外设冻结寄存器 CPU (DBGMCU_APB1LFZ1)

DBGMCU APB1L peripheral freeze register CPU

偏移地址：0x03C

复位值：0x0000 0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | I2C3 | I2C2 | I2C1 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rw | rw |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | LPTIM1 | TIM14 | TIM13 | TIM12 | TIM7 | TIM6 | TIM5 | TIM4 | TIM3 | TIM2 |
|  |  |  |  | rw |  | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

| 位 31:24 | 保留，必须保持复位值。 |
| --- | --- |
| 位 23 | I2C3：在调试模式下 I2C3 SMBUS 超时停止 (I2C3 SMBUS timeout stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，I2C3 SMBUS 超时继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，I2C3 SMBUS 超时被冻结 |
| 位 22 | I2C2：在调试模式下 I2C2 SMBUS 超时停止 (I2C2 SMBUS timeout stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，I2C2 SMBUS 超时继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，I2C2 SMBUS 超时被冻结 |
| 位 21 | I2C1：在调试模式下 I2C1 SMBUS 超时停止 (I2C1 SMBUS timeout stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，I2C1 SMBUS 超时继续运行 1：在调试模式下停止——当内核处于调试模式时，I2C1 SMBUS 超时被冻结 |
| 位 20:11 | 保留，必须保持复位值。 |
| 位 10 | 保留，必须保持复位值。 |
| 位 9 | LPTIM1：在调试模式下 LPTIM1 停止 (LPTIM1 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，LPTIM1 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，LPTIM1 被冻结 |
| 位 8 | TIM14：在调试模式下 TIM14 停止 (TIM14 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM14 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM14 被冻结 |
| 位 7 | TIM13：在调试模式下 TIM13 停止 (TIM13 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM13 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM13 被冻结 |
| 位 6 | TIM12：在调试模式下 TIM12 停止 (TIM12 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM12 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM12 被冻结 |
| 位 5 | TIM7：在调试模式下 TIM7 停止 (TIM7 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM7 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM7 被冻结 |
| 位 4 | TIM6：在调试模式下 TIM6 停止 (TIM6 stop in debug) |

0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM6 继续运行

1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM6 被冻结

| 位 3 | TIM5：在调试模式下 TIM5 停止 (TIM5 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM5 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM5 被冻结 |
| --- | --- |
| 位 2 | TIM4：在调试模式下 TIM4 停止 (TIM4 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM4 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM4 被冻结 |
| 位 1 | TIM3：在调试模式下 TIM3 停止 (TIM3 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM3 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM3 被冻结 |
| 位 0 | TIM2：在调试模式下 TIM2 停止 (TIM2 stop in debug) |

0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM2 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM2 被冻结e

DBGMCU APB1H 外设冻结寄存器 CPU (DBGMCU_APB1HFZ1)

DBGMCU APB1H peripheral freeze register CPU

偏移地址：0x044 复位值：0x0000 0000

| 31 30 |  | 29 28 27 26 |  |  |  | 25 24 23 |  |  | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
| 15 14 |  | 13 12 11 10 |  |  |  | 9 8 7 |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | FDCAN | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
|  |  |  |  |  |  |  | rw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位 31:9 位 8 位 7:0 |  | 保留，必须保持复位值。 FDCAN：在调试模式下 FDCAN 停止 (FDCAN stop in de 0：正常操作——当内核处于调试模式时，FDCAN 继 1：在调试模式下停止——当内核处于调试模式时，FD 保留，必须保持复位值。 DBGMCU APB2 外设冻结寄存器 CPU (DBG DBGMCU APB2 peripheral freeze register CPU 偏移地址：0x04C 复位值：0x0000 0000 |  |  |  |  |  |  |  | bug) 续运行 CAN 被 MCU_ | 冻结 APB2F | Z1) |  |  |  |
| 31 | 30 | 29 28 27 26 |  |  |  | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Res. | Res. | HRTIM | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | TIM17 | TIM16 | TIM15 |
|  |  | rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rw | rw |
| 15 | 14 | 13 12 11 10 |  |  |  | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | TIM8 | TIM1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rw |

| 位 31:30 | 保留，必须保持复位值。 |
| --- | --- |
| 位 29 | HRTIM：在调试模式下 HRTIM 停止 (HRTIM stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，HRTIM 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，HRTIM 被冻结 |
| 位 28:19 | 保留，必须保持复位值。 |
| 位 18 | TIM17：在调试模式下 TIM17 停止 (TIM17 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM17 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM17 被冻结并禁止 TIM17 输出 |
| 位 17 | TIM16：在调试模式下 TIM16 停止 (TIM16 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM16 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM16 被冻结并禁止 TIM16 输出 |
| 位 16 | TIM15：在调试模式下 TIM15 停止 (TIM15 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM15 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM15 被冻结并禁止 TIM15 输出 |
| 位 15:2 | 保留，必须保持复位值。 |
| 位 1 | TIM8：在调试模式下 TIM8 停止 (TIM8 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM8 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM8 被冻结并禁止 TIM8 输出 |
| 位 0 | TIM1：在调试模式下 TIM1 停止 (TIM1 stop in debug) |

0：正常操作——当内核处于调试模式时，TIM1 继续运行

1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，TIM1 被冻结并禁止 TIM1 输出

DBGMCU APB4 外设冻结寄存器 CPU (DBGMCU_APB4FZ1)

DBGMCU APB4 peripheral freeze register CPU

偏移地址：0x04C

复位值：0x0000 0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | WDGL SD1 | Res. | RTC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw |  | rw |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Res. | Res. | Res. | LPTIM 5 | LPTIM 4 | LPTIM 3 | LPTIM 2 | Res. | I2C4 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
|  |  |  | rw | rw | rw | rw |  | rw |  |  |  |  |  |  |  |

| 位 31:19 | 保留，必须保持复位值。 |
| --- | --- |
| 位 18 | WDGLSD1：在调试模式下停止 D1 LS 看门狗 (LS watchdog for D1 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，看门狗继续计数 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，看门狗被冻结 |
| 位 17 | 保留，必须保持复位值。 |
| 位 16 | RTC：在调试模式下停止 RTC (RTC stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，RTC 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，RTC 被冻结 |
| 位 15:13 | 保留，必须保持复位值。 |
| 位 12 | LPTIM5：在调试模式下停止 LPTIM5 (LPTIM5 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，LPTIM5 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，LPTIM5 被冻结 |
| 位 11 | LPTIM4：在调试模式下停止 LPTIM4 (LPTIM4 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，LPTIM4 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，LPTIM4 被冻结 |
| 位 10 | LPTIM3：在调试模式下停止 LPTIM3 (LPTIM3 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，LPTIM3 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，LPTIM3 被冻结 |
| 位 9 | LPTIM2：在调试模式下停止 LPTIM2 (LPTIM2 stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，LPTIM2 继续运行 1：在调试模式下停止——当 Cortex-M7 处于调试模式时，LPTIM2 被冻结 |
| 位 8 | 保留，必须保持复位值。 |
| 位 7 | I2C4：在调试模式下停止 I2C4 SMBUS 超时 (I2C4 SMBUS timeout stop in debug) 0：正常操作——当内核处于调试模式时，I2C4 SMBUS 超时继续运行 1：在调试模式下停止——当内核处于调试模式时，I2C4 SMBUS 超时被冻结 |
| 位 6:0 | 保留，必须保持复位值。 |

DBGMCU 寄存器映射和复位值

表 576. DBGMCU 寄存器映射和复位值

| 偏移 | 寄存器名称 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | DBGMCU_IDC | REV_ID[15:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Res. | Res. | Res. | Res. | DEV_ID[11:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x004 | DBGMCU_CR | Res. | Res. | Res. | TRGOEN | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | D3DBGCKEN | D1DBGCKEN | TRACECLKEN | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | DBGSTBD3 | DBGSTPD3 | Res. | DBGSTBD2 | DBGSTPD2 | DBGSLPD2 | DBGSTBD1 | DBGSTPD1 | DBGSLPD1 |
|  | Reset value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x01C to 0x030 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x034 | DBGMCU_APB3FZ 1 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | WWDG1 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0x038 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x03C | DBGMCU_APB1LF Z1 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | I2C3 | I2C2 | I2C1 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | LPTIM1 | TIM14 | TIM13 | TIM12 | TIM7 | TIM6 | TIM5 | TIM4 | TIM3 | TIM2 |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x040 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x044 | DBGMCU_APB1HF Z1 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | FDCAN | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x048 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x04C | DBGMCU_APB2FZ 1 | Res. | Res. | HRTIM | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | TIM17 | TIM16 | TIM15 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | TIM8 | TIM1 |
|  | Reset value |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 0x050 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x054 | DBGMCU_APB4FZ 1 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | WDGLSD1 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | LPTIM5 | LPTIM4 | LPTIM3 | LPTIM2 | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. |
|  | Reset value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x058 | Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |