电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

DAMIAO | 达妙科技

电机开发板

DM-MC-Board02

使用说明书

V1.1

2025.07.23

日期

版本

变更内容

初版创建

2024.02.06

V1.0

修订电源树引脚标识，更新管脚配置

2025.07.23

V1.1

图

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

目

录

免责声明

.................................................................................................................................... 1

注意事项

.................................................................................................................................... 1

开发板简介

................................................................................................................................ 1

特征参数

.................................................................................................................................... 2

功能说明

.................................................................................................................................... 3

、电源树

1

.......................................................................................................................... 3

、

最小系统

2

STM32H723VGT6

........................................................................................3

、

接口

3

CAN

.................................................................................................................... 4

、

接口

4

RS485

................................................................................................................. 5

、

接口

5

USB

..................................................................................................................... 5

、

接口

6

SBUS

................................................................................................................... 6

、

接口

7

PWM

.................................................................................................................. 6

、 串口

8

............................................................................................................................ 6

Serial Wire Debug

、

（

）接口

9

SWD

............................................................................7

、 板载指示灯

10

.............................................................................................................. 8

、 蜂鸣器

11

...................................................................................................................... 8

、 按键

12

.......................................................................................................................... 8

、 板载

13

IMU .................................................................................................................. 8

、

扩展接口

14

LCD

........................................................................................................... 9

、

15

QSPI Flash ............................................................................................................... 10

、 摄像头接口

16

............................................................................................................ 10

、 用户扩展

17

IO ........................................................................................................... 11

、 电源电压

18

................................................................................................................ 12

、 可控电源接口

19

........................................................................................................ 12

附录一 管脚配置图

................................................................................................................ 15

I

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

免责声明

感谢您购买达妙科技

电机开发板（以下简称“开发板”）。在

DAMIAO DM-MC-Board02

使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及达妙科技提供的所有安全指引，否则可能会给您

和周围的人带来伤害，损坏本产品或其他周围物品。一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅

读本文档，理解、认可和接受本文档及本产品所有相关文档的全部条款和内容。您承诺仅出

于正当目的使用本产品。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。达妙科技对

于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。

是深圳市达妙科技有限公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所

DAMIAO

属公司的商标。本产品及手册为深圳市达妙科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何

形式复制翻印。本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归深圳市达妙科技有限公司所有。

如有更新，恕不另行通知。

注意事项

请按照说明书将连接线正确连接后再使用，避免造成接口以及开发板损坏。

1.

请按照说明书建议的电压、电流、温度等工作环境使用，以免损坏开发板，影响产

2.

品的使用寿命。

使用前请检查各零部件是否完好。如有部件缺失、老化、损坏等，请停止使用。

3.

使用时做好防护，不要用手直接接触开发板上的元器件，防止静电、物理损坏等；

4.

保持开发板干净清洁，避免异物等导致的短路或性能降低。

开发板上电或使用过程中，出现打火、冒烟、烧焦味等异常情况时，请立即关掉电

5.

源。

开发板简介

主控芯片是

，该开发板是一款面向机器人控制的主控，

DM-MC-Board02

STM32H723VGT6

具备防反接和缓启动等多重防护。并集成了高性能

（

）以及

寸

分

IMU

BMI088

1.69

240*280

辨率的

模块。该主控具备三个

接口、两个高速

接口、一个

接口、以

LCD

CANFD

RS485

USB

及

、

等丰富接口。可以配合达妙科技出品的关节电机、直驱电机等产品制作

SBUS

PWM

AGV

轮式机器人、平衡车、足式机器人、轮足等

产品。

DIY

第

页 共

页

1

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

特征参数

供电电压

12~24V

支持 6S 供电

可控电源

每路持续 5A

结构参数

板载电源

5V@2A

对外

重量

19.5g

尺寸

56x40mm

MCU

STM32H723VGT6

Arm Cortex-M7 MCU

可控电源

x2

PMOS（XT30 2+2）

CANFD

X3

最大 5Mbps

RS485

x2

最大 10Mbps

USB

x1

SBUS

x1

PWM

x4

串口

X3

技术参数

SWD

x1

W2812 彩灯

X1

蜂鸣器

x1

按键

x2

IMU

x1

BMI088

LCD 扩展口 x1

SPI+IIC

QSPI Flash

8Mb

W25Q64JV

DCMI 接口

x1

24Pin 无需转接

扩展接口

x1

2 串口 1SPI 1IIC

第

页 共

页

2

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

功能说明

1

、电源树

开发板支持

支持

输入，电源输入通过防反接电路和缓启动电路给系统供电。

12~24V(

6S)

一路可控

输出，用于给

路

、一路串口和一路

接口供电，该路电源可以

DCDC 5V

4

PWM

CAN

提供

电流持续输出。另一路

降压至

用于给系统供电。另外具备两路可控输出接

2A

DCDC

5V

口，每路使用单独管脚控制开关，这两路可控电源每路均可提供

电流输出能力。

5A

2

、

STM32H723VGT6

最小系统

该开发板采用

芯片，带

和

的高性能系列

的

STM32H723VGT6

DSP

FPU

ARM Cortex-M7

，具有

、

、

、

加速器。开发板晶振采用

MCU

1MByte Flash

564 Kbytes

550 MHz CPU

ART

24Mh

无源晶振，并通过

（

）给外接摄像头模块提供

时钟。

MCO1

PA8

24Mhz

第

页 共

页

3

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

3

CAN

、

接口

在机器人控制中，大部分执行机构使用

接口，本开发板考虑到用户对

总线

CAN

CAN

（

）需求，引出

路

信号，方便客户扩展更多的设备。

CANFD

3

CAN

注：使用

总线需要

供电或者

电源供电（

芯片采用

供电）。

CAN

USB

24V

CAN

5V

接口引脚

引脚信号

单片机引脚

类型

1

CAN_L

--

信号

2

CAN_H

--

信号

接口引脚

引脚信号

单片机引脚

类型

1

VCC

--

电源

2

GND

--

电源

3

CAN_H

--

信号

4

CAN_L

--

信号

第

页 共

页

4

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

4

RS485

、

接口

该开发板配备了两路高速

接口，转换芯片支持最大

速率。两路

接口

RS485

10Mbps

485

分别以

的接口引出。

SM02B-GHS

5

USB

、

接口

开发板配备一个

全速接口，方便用户与

通讯。

USB

PC

第

页 共

页

5

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

6

、

接口

SBUS

为方便客户使用遥控器，该开发板集成一个

接收机接口。

总线使用的是

SBUS

SBUS

TTL

电平的反向电平，即标准

中的

取反为

，而

则取反为

，串口波特率为

，数

TTL

1

0

0

1

100000

据位为

位，

个停止位，偶校验。

8

2

IO

接口引脚

引脚信号

单片机引脚

类型

1

S

PC02

GPIO

反相

2

5V

--

电源

3

GND

--

地

7

PWM

、

接口

为方便用户使用

驱动舵机等执行器，开发板上引出了

路

，并为这

路

PWM

4

PWM

4

PWM

一起提供高达

驱动能力的电源（该电源为可控，需使能输出后使用）。用户也可以根

5V@2A

据场景需求，将

复用成其他功能使用。

GPIO

8

、串口

该开发板提供两路串口供客户使用，其中一路提供

电源供电能力，可以外接一些传

5V

感器模块（

等）使用。

IMU

接口引脚

引脚信号

单片机引脚

类型

1

GND

--

电源

2

USART1_TX

PA09

信号

3

USART1_RX

PA10

信号

第

页 共

页

6

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

接口引脚

引脚信号

单片机引脚

类型

1

GND

--

电源

2

UART7_TX

PE08

信号

3

UART7_RX

PE07

信号

接口引脚

引脚信号

单片机引脚

类型

1

GND

--

电源

2

UART10_TX

PE03

信号

3

UART10_RX

PE02

信号

Serial Wire Debug

9

SWD

、

（

）接口

调试接口选用

（

）接口，可以使用

、

等调试工具下载

SWD

Serial Wire Debug

J-link

STLink

仿真。

IO

接口引脚

引脚信号

单片机引脚

类型

1

VCC

--

3.3V

2

GND

--

地

3

SWCLK

PA14

5V

容忍

4

SWDIO

PA13

5V

容忍

第

页 共

页

7

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

10

、板载指示灯

为了方便客户显示各种运行状态 板载指示灯升级成

彩灯，一个

灯珠有红

2812

WS2812

绿蓝三种颜色，分别控制这三种颜色的亮度可配出各种颜色。彩灯信号输入连接到一个

SPI

的

管脚上，方便用户控制。

MOSI

11

、蜂鸣器

该开发板板载一颗无源蜂鸣器，其典型发声频率

。

4000HZ

12

、按键

该开发板有一个复位按键和一个用户按键。

13

IMU

、板载

是一款高性能六轴惯性测量单元（

），具有高振动稳定性，专为无人机和机

BMI088

IMU

器人应用而设计。

专门设计用于有效抑制由于

上的共振或整个系统的结构而可

BMI088

PCB

能发生的振动。除了高振动稳健性外，

卓越的温度稳定性有助于提高估算滤波器性

BMI088

能，

具有极宽的

加速度计范围。该开发板采用

总线与

通讯，并带有加

IMU

24G

SPI

BMI088

热电阻，结合

内部的温度传感器可以轻松实现恒温操作。

BMI088

第

页 共

页

8

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

14

LCD

、

扩展接口

为方便客户更好地与开发板交互，该开发板配备了一个

寸

的彩色屏幕以

1.69

240*280

及一个多功能按键。该模块采用连接器扩展的的方式接入，用户也可以根据需求接入自己的

模块。

DIY

接口引脚

引脚信号

单片机引脚

类型

1

5V

--

电源

2

GND

--

电源

3

SPI1_CS

PE15

信号

4

SPI1_SCK

PB03

信号

5

SPI1 MISO

PB04

信号

6

SPI1 MOSI

PD07

信号

7

IIC2_SCL

PB10

信号

第

页 共

页

9

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

8

IIC2_SDA

PB11

信号

9

GPIO

PD10

信号

10

KEY

PA05

信号

15

QSPI Flash

、

为方便用户存储数据，开发板上集成了一颗

的

芯片，用户可以存储

8Mbytes

QSPI Flash

调试数据或者

显示图片等。

LCD

16

、摄像头接口

内置

接口，可以外接

的

摄像头。本开发板直接引出一组

MCU

DCMI

8~14bit

CMOS

DCMI

接口，并板载了摄像头所需的

、

电源，可直接对接摄像头模组，无需转换。推荐

2.8V

1.5V

模组

，其他模组请注意线序。

OV5640

第

页 共

页

10

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

IO

接口引脚

引脚信号

单片机引脚

类型

1

VCC_2V8

--

电源

2

GND

--

电源

3

DCMI D2

PC08

GPIO

4

DCMI D1

PC07

GPIO

5

DCMI D3

PC09

GPIO

6

DCMI D0

PC06

GPIO

7

DCMI D4

PE04

GPIO

8

DCMI PIXCLK

PA06

GPIO

9

DCMI D5

PD03

GPIO

10

GND

--

电源

11

DCMI D6

PE05

GPIO

12

MCO1 24Mhz

PA08

GPIO

13

DCMI D7

PE06

GPIO

14

VCC_2V8

--

电源

15

VCC_1V5

--

电源

16

DCMI HSYNC

PA04

GPIO

17

DCMI PWDN

PC05

GPIO

18

DVCMI VSYNC

PB07

GPIO

19

DVCMI REST

PB12

GPIO

20

DCMI SCL

PB08

GPIO

21

VCC_2V8

--

电源

22

DCMI SDA

PB09

GPIO

23

GND

PC10

GPIO

24

NC

NC

NC

17

IO

、用户扩展

受限于版面尺寸的限制，该开发板不能引出太多接口，考虑到用户对

的需求，该开

IO

发板引出一个

的扩展

，这个接口上预留了 输入电源、

可控电源、

电源，以

24Pin

IO

5V

3.3V

及一路

接口、一路

接口（与

共用）、两路串口、一路

信号、两路

信号。

SPI

IIC

DCMI

CAN

485

用户可以根据自己的需求制作扩展板使用。我们会提供一个扩展板的工程文件，供客户参考。

第

页 共

页

11

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

IO

接口引脚

引脚信号

单片机引脚

类型

1

GND

--

电源

2

VCC_IN

--

电源

3

GND

--

电源

4

VCC_5V

--

电源

5

GND

--

电源

6

VCC_5V

--

电源

7

GND

--

电源

8

VCC_3V3

--

电源

9

UART9_TX

PD15

GPIO

10

CAN3_H

11

UART9_RX

PD14

GPIO

12

CAN3_L

13

GPIO

PE14

GPIO

14

485_B1

15

UART8_RX

PE00

GPIO

16

485_A1

17

UART8_TX

PE01

GPIO

18

485_B2

19

SPI3_MOSI

PC12

GPIO

20

485_A2

21

SPI3_MISO

PC11

GPIO

22

IIC_SCL

PB08

GPIO

23

SPI3_CLK

PC10

GPIO

24

IIC_SDA

PB09

GPIO

18

、电源电压

为方便用户监测电源供电电压，该开发板具备一个简单的电压采集电路。

19

、可控电源接口

电机接口采用

端子，其中供电部分采用

控制上电断电。

XT30(2+2)PW-M

PMOS

第

页 共

页

12

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

接口引脚

引脚信号

单片机引脚

类型

1

VCC

--

电源

2

GND

--

电源

3

CAN_L

--

信号

4

CAN_H

--

信号

对外

供电

5V

第

页 共

页

13

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

第

页 共

页

14

15

电机开发板使用说明书

DM-MC-Board02

附录一 管脚配置图

第

页 共

页

15

15