RoboMaster

C610

无刷电机调速器

使用说明

V1.0

2018.01

免责声明

感谢您购买

无刷电机调速器（以下简称电调）。在使用之前，请仔细

RoboMaster™ C610

阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、产品

说明和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自

己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，

将不承担法律责任。

DJI™

和

是深圳市大疆

创新科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产

DJI

RoboMaster

™

品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为大疆创新版权所有。未经许可，

不得以任何形式复制翻印。

关于免责声明的最终解释权，归大疆创新所有。

产品使用注意事项

确保电路无短路、接口按照要求正确连接。

1.

电调大功率输出时，会出现发热的情况，请小心使用，避免烫伤。

2.

使用前请检查热缩管是否完好。如有破损，请及时更换。

3.

不可同时连接串口调参端口和

通信端口。如需切换，请切断电调电源，然后再更换

4.

CAN

所需使用端口。

请严格按照本文规定的工作环境（如电压、电流、温度等参数）使用，否则将会影响产品

5.

寿命或造成永久性损坏。

简介

电调采用

位定制电机驱动芯片，使用磁场定向控制（

）技术，实现对电机转矩

C610

32

FOC

的精确控制，与

直流无刷减速电机（以下简称“

电机”）

搭配，

RoboMaster M2006

M2006

*

组成强大的动力套件。可配合

调参软件进行参数设置并升级固件。

RoboMaster Assistant

产品特性

总线指令控制

•  CAN

最高支持

的持续电流

•

10A

支持对

总线上的电调快速设置

•

CAN

ID

支持通过

总线获取转子位置和转子转速等信息

•

CAN

直流无刷减速电机的使用请参见《

直流无刷减速电机使用

*  RoboMaster M2006

RoboMaster M2006

说明》

2

物品清单

电调

热缩管

C610

x 1

x 1

接口及线序说明

电调接口

1

8

9

7

6

5

4

3

2

1.电源线

连接电源（额定电压

）为

电调供电。

24V

C610

2.三相动力接头

与

电机的三相动力接头相连接，连接时请确保电调与电机连线正确（保证不可逆

M2006

接头正确匹配连接），切勿接错。

3.4-Pin 位置传感器数据端口

连接

电机

位置传感器数据线，以获取位置传感器数据。

M2006

4-Pin

4.电调固定槽

电调对称位置共两个固定槽。可使用

螺丝通过该固定槽固定电调。

M2

5. SET 按键

对电调进行配置，详见“

按键操作”

SET

6.指示灯

指示当前电调的工作状态，详见“指示灯描述”。

3

7.CAN 终端电阻选择开关

通过拨动开关至

位置，可接入

断开

Ω 终端电阻（用户可参阅

总线布

ON/NC

/

120

CAN

线和终端电阻选择的相关规范，选择终端电阻是否接通）。

8.CAN 信号线

将

信号线连接到控制板接收

控制指令，

总线比特率为

。

CAN

CAN

CAN

1Mbps

9.串口调参端口

通过焊接导线或其它方式将

转串口模块连接到电调，再将

转串口模块连接到

USB

USB

，使用

调参软件对电调进行固件升级及参数设置。

PC

RoboMaster Assistant

在使用

总线指令控制时，用户可以通过

总线获取转子的位置、转速等关

CAN

CAN

键参数。在使用

总线时，请考虑总线带宽，合理使用总线资源。

CAN

串口线序

从上到下依次为：

、

和

RXD

TXD

GND

RXD

TXD

GND

信号线线序

CAN

从上到下依次为：

红色（

）和黑色

CAN_H

（

）。

CAN_L

安装连接

将电机的

位置传感器数据线插入电调的

位置传感器数据端口。

1.

4-Pin

4-Pin

将电机的三相动力线与电调三相动力接头相连接，连接时请确保电调与电机连线正确（保

2.

证不可逆接头正确匹配连接），切勿接错。

将

信号线连接到控制板的

信号接口。

3.

CAN

CAN

连接电源线至电源为电调进行供电。

4.

三相动力线

电源线

CAN线

4-Pin位置传感器数据线

4

电调尺寸

R1.0

295

22.0

22.5

303

44.8

7.3

1.2

单位：

mm

固定电调

电调侧面对称放置

个半圆形凹槽，用户可用该凹槽固定电调，内槽孔直径为

。若需

2

2mm

要固定，建议使用

螺丝。使用时，可自行剪开热缩管，但因此造成的损坏

不承担保

M2

DJI

修责任。

使用调参软件

使用

转串口工具

例如

电调升级器

，连接电调至计算机，以使用

USB

(

DJI Takyon

)

对电调进行参数设置或固件升级。下图以使用

电调升级器为

RoboMaster Assistant

Taykon

例进行说明。

转串口的电平必须为

USB

3.3V

RXD

TXD

GND

RXD

TXD

GND

从

官网下载并运行

调参软件。

1.

RoboMaster

RoboMaster Assistant

https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/assitant

5

将

转串口模块按照线序连接到

电调上，电调

、

、

分别与

2.

USB

C610

GND

TXD

RXD

电调升级器的“

”、“

”、和“ ”相联。

然后连接

转串口模块到计算机。

Taykon

-

+

USB

连接电源为电调供电，设置完成前切勿切断电源或连接。

3.

运行

调参软件。软件界面显示已连接设备，表示电调与软件已连

4.

RoboMaster Assistant

接并能正常通信。

使用

调参软件的设置界面进行基本参数的设置。

5.

RoboMaster Assistant

点击固件升级按钮进行相应的固件版本升级，

调参软件将自行下载

6.

RoboMaster Assistant

并升级固件。

指示灯描述

请根据电调指示灯状态判断电调工作情况。当警告及异常情况同时出现时，电调指示灯仅指

示异常状态。若同时存在多个警告或异常状态，电调状态指示灯将按照闪烁次数最少的状态

进行提示。在异常状态下，电调将关闭输出。

正常状态

描述

绿灯每隔

秒闪

次

当前电调的

为

，电调

范围为

到

1

N

ID

N

ID

1

8

快速设置 ID 状态

描述

橙灯常亮

当前电调处于快速设置

状态

ID

电机校准状态

描述

绿灯快闪

当前电调处于校准模式

警告状态

描述

橙灯每隔

秒闪

次

总线上有相同

的设备

1

2

ID

异常状态

描述

红灯每隔

秒闪

次

电调供电电压过高（仅开机自检一次）

1

1

红灯每隔

秒闪

次

电机三相线未接入

1

2

红灯每隔

秒闪

次

与电机相连的

位置传感器数据线信号丢失

1

3

4-Pin

红灯快闪

电机校准失败

鸣音描述

使用时，请根据电机鸣音判断产品是否正常工作。如果出现异常状态鸣音，请排查故障。

正常状态鸣音

描述

开机音

系统就绪

异常状态鸣音

描述

……

电机堵转

BB--BB--BB

……

与电机相连的

位置传感器数据线信号丢失

BBB--BBB--BBB

4-Pin

6

SET 按键操作

1.  独立设置 ID

用户对单个

电调进行

（支持范围

）设置，具体操作如下：

C610

ID

1-8

电调正常工作状态下，短按

次

按键，进入独立设置

模式，此时指示灯熄灭。

a.

1

SET

ID

在独立设置

模式下，短按

按键的次数（不超过

次）即为设置的

号。每次

b.

ID

SET

8

ID

有效短按，指示灯橙灯闪烁

次。

1

若

秒未对

按键进行操作，电调将自动保存当前设置

号。设置完

的电调需

c.

3

SET

ID

ID

要重新上电才能进入正常工作状态。

同一总线上不能出现

重复的情况，否则

冲突的电调将提示警告、关闭输出。

ID

ID

2. 快速设置 ID

用户对总线上的所有

电调（不超过

个）进行快速编号，具体操作如下：

C610

8

正常工作状态下，对总线上任意

个

电调的

按键进行

次短按，进入独立

a.

1

C610

SET

1

设置模式后，再长按

按键，此时总线上的所有电调将进入快速设置

模式，所有

ID

SET

ID

电调指示灯为橙灯常亮。

按照预设

依次手动转动

电调对应的

电机的转子（任意方向至少旋转

b.

ID

C610

M2006

半圈以上），电调会按照转动顺序自动从

依次开始编号，编号完成的电调需重新上电才

1

能进入正常工作状态。

该模式下未设置

的电机（未转动转子）重新上电后会保持原有

。若同一总

ID

ID

线

上出现相同

的设备，电调将不会工作。

*

ID

3. 电机校准

电调电机连接并接通电源后，用户通过对电机的位置传感器参数进行校准，以保证电机能

够正常工作，具体操作如下：

长按

按键，直至指示灯变为绿灯快闪，释放

按键。

a.

SET

SET

电机进入自动校准模式，待校准完成后自动退出校准模式。

b.

初次使用及更换电机或电调后，请务必运行电机校准程序。电机校准时会转动，

切勿触碰，建议该操作在空载下进行。若多次校准失败，请更换电机。

请注意按照

总线布线和终端电阻选择的规范正确选择接入或断开终端电阻，以免

总线通

*

CAN

CAN

信无法正常工作，导致以上功能无法正常使用。

7

CAN 通信协议

1.  电调接收报文格式

用于向电调发送控制指令控制电调的电流输出，两个标识符（

和

）各自对应

0x200

0x1FF

控制

个

的电调。控制转矩电流值范围

，对应电调输出的转矩电流

4

ID

-10000~0~10000

范围

。

-10~0~10A

标识符：

帧格式：

0x200

DATA

帧类型：标准帧

：

字节

DLC

8

数据域

内容

电调

ID

控制电流值高

位

DATA[0]

8

1

控制电流值低

位

DATA[1]

8

控制电流值高

位

DATA[2]

8

2

控制电流值低

位

DATA[3]

8

控制电流值高

位

DATA[4]

8

3

控制电流值低

位

DATA[5]

8

控制电流值高

位

DATA[6]

8

4

控制电流值低

位

DATA[7]

8

标识符：

帧格式：

0x1FF

DATA

帧类型：标准帧

：

字节

DLC

8

数据域

内容

电调

ID

控制电流值高

位

DATA[0]

8

5

控制电流值低

位

DATA[1]

8

控制电流值高

位

DATA[2]

8

6

控制电流值低

位

DATA[3]

8

控制电流值高

位

DATA[4]

8

7

控制电流值低

位

DATA[5]

8

控制电流值高

位

DATA[6]

8

8

控制电流值低

位

DATA[7]

8

2. 电调反馈报文格式

电调向总线上发送的反馈数据。

标识符：

电调

（如：

为

，该标识符为

）

0x200 +

ID

ID

1

0x201

帧格式：

DATA

帧类型：标准帧

：

字节

DLC

8

8

数据域

内容

数据域

内容

转子机械角度高

位

实际输出转矩高

位

DATA[0]

8

DATA[4]

8

转子机械角度低

位

实际输出转矩低

位

DATA[1]

8

DATA[5]

8

转子转速高

位

DATA[2]

8

DATA[6]

Null

转子转速低

位

DATA[3]

8

DATA[7]

Null

发送频率：

（默认值，可在

软件中修改发送频率）

1KHz

RoboMaster Assistant

转子机械角度值范围：

（对应转子机械角度为

°）

0 ~ 8191

0~360

转子转速值的单位为：

rpm

搭配 M2006 电机时的电机性能曲线

η

(%)

n(rpm)

P(W)

I(A)

90

6

450

70

n

80

400

60

350

5

70

η

50

300

4

250

40

3

200

30

2

150

20

100

20

I

1

P

10

50

0

60

50

40

30

10

0

0

0

0.5

1

1.5

2

T(N·m)

以上数据均为输入电压

、在室温

℃、通风良好的实验环境下获得，仅供参考。实际使

24V

25

用时，请根据工作环境温度、散热条件控制等实际情况使用。

产品规格

项目

参数

项目

参数

额定电压

（

）

重量

DC

24 V

17 g

最大允许电流

（持续）

尺寸（长 × 宽 × 高）

×

×

*

10 A

50

22

7.3 mm

总线比特率

工作环境温度范围

至

℃

CAN

1Mbps

0

55

室温

℃、通风良好的实验环境下测得。

*

25

9

WWW.ROBOMASTER.COM

和

是大疆创新的商标。

大疆创新

版权所有

Copyright © 2018