RoboMaster M3508

直流无刷减速电机混控教程

V1.0

2017.10

利用带混控设置的航模遥控器实现对麦克纳姆轮底盘的控制

本教程默认读者具有足够的航模经验或者航模遥控器（遥控器包括接收机，以下简称遥控

TM

器）使用经验，并且熟悉

直流无刷减速电机（以下简称电机）及

RoboMaster

M3508

无刷电机调速器（以下简称电调）的使用方法，因此，以下内容中将不包括电机及

C620

电调的基础操作的相关解释。

本教程以睿思凯

品牌的

型号遥控器为例，介绍如何通过遥控器

FrSky

Taranis X9D Plus

混控设置来实现基于

电机和

电调为动力部件的麦克纳姆轮底盘的全向运动

M3508

C620

控制。

如图所示，以

、

、

、

标记四个电机、电调位置，并将电调的

端

CH1

CH2

CH3

CH4

PWM

口通过连接线按顺序连接至接收机的

、

、

、

通道接口上。

CH1

CH2

CH3

CH4

电调的

端口没有

，接收机需额外进行供电。

C620

PWM

BEC

其余电机电调的连线及供电不再赘述。

至此，底盘的连接完成。

CH1

CH2

CH3

CH4

底盘电机电调顺序

面向

电机轴时，电机轴逆时针旋转方向为正转。请确保麦克纳姆轮的安装

M3508

方向如上图所示（默认

电机直接驱动麦克纳姆轮）。

M3508

2

如图所示为遥控器摇杆示意图（日本手遥控器为例），给定名称

、

、

、

。

Thr

Ail

Ele

Rud

分别代表每个摇杆（此处用加粗斜体表示“实体摇杆”名称，在遥控器设置界面中用

符号表示；与后续非加粗“输入”名称 Thr、Ail、Ele、Rud 作区分，在遥控器设置界

面中用

符号表示）。

Ele

Thr

Rud

Ail

遥控器摇杆示意图（日本手遥控器为例）

遥控器默认摇杆前推，右推为正向；后推，左推为反向。

按照麦克纳姆轮底盘的运动逻辑，以及RM比赛中惯用的遥控方式，二者有如下对应关系：

前进

后退

Thr

CH1 正转

反转

CH2 反转

正转

CH3 正转

反转

CH4 反转

正转

左旋转

右旋转

Rud

CH1 正转

反转

CH2 正转

反转

CH3 正转

反转

CH4 正转

反转

左平移

右平移

Ail

CH1 正转

反转

CH2 正转

反转

CH3 反转

正转

CH4 反转

正转

电机转向的逻辑关系

3

以上为遥控器摇杆到轮组电机转向的逻辑关系分析，下面开始遥控器混控设置。

在遥控器菜单的第五页可以设置“摇杆”（右侧带有

符号的名称）与“输入”（左侧

带有

符号的名称）的对应关系，简单解释下该设置的含义及意义。

“摇杆”代表的是遥控器上的实体摇杆，拨动实体摇杆产生的角度数据会储存在这个变量

中，并且实体摇杆与其对应的名称固定，不可改变，关系如遥控器摇杆示意图（日本手遥

控器为例）。

但是“输入”可以改变。举例说明，如下图第一行，在遥控器的默认设置中，实体摇杆

是对应输入

上的，而实际上下图中将实体摇杆

对应到了输入

上，这样可

Thr

Thr

Ele

Thr

以快速改变实体摇杆对应的输入，方便在混控中快速切换某些设置，例如从美国手换成日

本手。这个设置作用与代码中的定义全局变量类似，十分方便。

下图中将实体摇杆

对应到了输入

上，而将实体摇杆

对应到了输入

上是为

Ele

Thr

Thr

Ele

了展示这种切换操作，用户在实际使用时可根据自己的需求随意调整。

DIGITAL TELEMETRY RADIO SYSTEM

INPUTS       4/64

MENU

0.8

5/12

Thr      100

Ele

---

Ail       100

Ail                       ---

Thr

---

Ele      100

PAGE

Rud    100    Rud

---

05

06

EXIT

ENT

07

2.4GHz

- PLUS

遥控器菜单第五页“遥杆”与“输入”的对应关系

然后切换到遥控器菜单的第六页，这一页是最关键的混控逻辑设置。根据之前逻辑关系图

分析，可以得出如下关系式，其中“ - ”代表反转设置，即前推、右推变为反向；后推、

左推变为正向。请注意关系式中使用的是非加粗字体，表示“输入”名称 。

CH1 = Ele + Rud + Ail

CH2 = - Ele + Rud + Ail

CH3 = Ele + Rud - Ail

CH4 = - Ele + Rud - Ail

4

如果对应到“遥杆”名称，则上式变为：

CH1 =

+

+

Thr

Rud

Ail

CH2 = -

+

+

Thr

Rud

Ail

CH3 =

+

-

Thr

Rud

Ail

CH4 = -

+

-

Thr

Rud

Ail

DIGITAL TELEMETRY RADIO SYSTEM

12/64

MIXER

3.8

6/12

MENU

CH1

Ele

100

+=

Rud

100

Ail

+=

100

PAGE

CH2

Ele

-100

+=

100

Rud

+=

100

Ail

EXIT

ENT

CH3      100      Ele

2.4GHz

- PLUS

DIGITAL TELEMETRY RADIO SYSTEM

12/64

MIXER

6/12

MENU

CH3

Ele

100

+=

Rud

100

Ail

+=

-100

PAGE

CH4

Ele

-100

+=

100

Rud

+=

100

Ail

-

EXIT

ENT

CH5

2.4GHz

- PLUS

遥控器菜单第六页混控设置

请注意遥控器混控设置中的正反向设置。

至此，遥控器混控设置完成。

整个底盘控制系统设置完成，最后根据 C620 电调说明书将电调设置为正反转模式，并

且校准遥控器与电调行程即可完成所有操作，此时用户可对底盘上电并进行相关控制。

5

WWW.ROBOMASTER.COM

and

are trademarks of DJI.

Copyright © 2017 DJI All Rights Reserved.

Printed in China.